| Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП IV-2-82 |
| --- | --- | --- |
|  | Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы Том 2 | Взамен глав IV части СНиП: издания 1965 г.: 20, 24, 25, 26, 27, 27.1, 59; издания 1971 г.: 19, 21, 22; издания 1972 г.: 23 |

УДК 624.012.45.003.12(083.75) СБОРНИК 6 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ Разработан институтом Промстройпроект при участии институтов Гипромез, Оргэнергострой (г. Куйбышев), Промстройпроект (Ленинград), Промстройниипроект (Донецк), ПК Спецжелезобетон, Союзводоканалпроект, Центрогипрошахт и ЦНИИпромзернопроект под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР. Редакторы - инженеры О. Н. Карцев и Г. 3. Стогний (Госстрой СССР); И. А. Лукьянов и А. К. Киль (НИИЭС Госстроя СССР), Я. И. Романова (Промстройпроект).

| В н е с е н ы Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР | У т в е р ж д е н ы Постановлением Государственног комитета СССР по делам строительства от 31 марта 1982 г. № 69 | Срок введения в действие 1 января 1984 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1. Общие указания 1.1. В настоящем Сборнике содержатся нормы на работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. 1.2. В нормах предусмотрено выполнение полного комплекса основных работ, а именно: транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или установки; заготовка, установка и разборка лесов и подмостей с учетом оборачиваемости лесоматериалов; установка, смазка и разборка опалубки с учетом оборачиваемости материалов; контрольная сборка, установка, подъем и последующая разборка скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установка и наращивание домкратных стержней; установка и разборка шахтных лестниц или подъемников для подъема людей; установка арматуры (для железобетонных конструкций) со сваркой или вязкой, выправка арматуры; вырезка при необходимости отверстий; установка и разборка инвентарных форм или скоб-подкладок при сварке ванным способом; укладка бетонной смеси с уплотнением; уход за бетоном и частичная затирка открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости); устройство временных усадочных, рабочих и деформационных швов (при необходимости). В нормах учтены также затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при возведении бетонных или железобетонных монолитных конструкций: очистка опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности, и т.п. В отдельных таблицах норм для конструкций, отличающихся по составу работ, приведены соответствующие данные. 1.3. В нормах расхода арматуры (конструкций), приведенных в скобках, показан ее усредненный расход исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на ее установку. 1.4. В нормах учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм табл. 2 (гр. 5, 6), 34, 37. При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или вязки) следует учитывать дополнительные нормы, приведенные в табл. 10. 1.5. Марки бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным. При отсутствии указанных данных марки бетона и крупность заполнителя надлежит принимать по следующей таблице.

| Конструкция | Марка бетона | Крупность заполнителя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. Бетонные и бутобетонные конструкции | М100 | От 40 до 70 |
| 2. Подготовки под фундаменты | М50 | До 40 |
| 3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подколонниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм | М200 | От 40 до 70 |
| 4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | М300 | До 40 |
| 5. Прочие неперечисленные конструкции | М200 | До 40 |

1.6. В нормах приведены усредненные марки электродов. 1.7. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормам Сборника 9 "Металлические конструкции". 1.8. В нормах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). При определении затрат на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли заработную плату и затраты труда следует корректировать коэффициентами, приведенными в Технической части (разд. 3, п.п. 3.1-3.4). Нормы на возведение конструкций специальных сооружений (градирен, силосов, элеваторов, шахтных копров и атомных станций) не подлежат корректировке. 1.9. Затраты на устройство ростверков следует определять по соответствующим нормам табл. 1 и 3 на устройство аналогичных фундаментов, например, ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам на фундаменты соответствующего объема под колонны; ростверков в виде плит по свайному полю - по нормам на фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай - по нормам на ленточные фундаменты и т. д. 1.10. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления строительных конструкций следует определять по табл. 9. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования следует определять в соответствии с Указаниями по применению расценок на монтаж оборудования. 1.11. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.). 1.12. Приведенные в § 15 нормы на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях допускается применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов. 2. Правила исчисления объемов работ 2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудование должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением до 150х150 мм для установки анкерных болтов). 2.2. Объем подколенников следует определять, считая от верхнего уступа фундаментов. 2.3. Объем колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту. При этом высота колонн принимается от верха фундамента (подколонника): а) при ребристых перекрытиях - до низа плит; б) при безбалочных перекрытиях - до низа капителей (вутов). При наличии консолей их объем включается в объем колонн. 2.4. Объем балок следует определять по их сечению, умноженному на длину, при этом: а) длина балок, опирающихся на колонны или прогоны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов; длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей, входящих в стены; б) сечение балок принимается: при отдельных балках - по полному сечению, а при балках с монолитными плитами - без толщины плиты. Объем вутов включается в объем балок. 2.5. Объем плит следует определять с учетом опорных частей, входящих в стены. При наличии в безбалочных перекрытиях вутов объем их включается в объем плит. 2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий - по объему плит и капителей. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров в примыкающих к ним поддерживающих балок. 2.7. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов, занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3). 2.8. Массу арматуры, устанавливаемой в конструкциях атомных электростанций, следует принимать по проектным данным без учета монтажной арматуры, предусмотренной в нормах табл. 34. 3. Коэффициенты к сметным нормам

| Условия применения | Номера нормативных таблиц | Коэффициенты к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда | заработной плате | нормам эксплу- атации машин | нормам расхода материалов |
| 3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м | 1-19 | 1,04 | 1,04 | - | - |
| 3.2. То же, от 36 до 55 м | 1-19 | 1,12 | 1,12 | - | - |
| 3.3. То же, от 56 до 75 м | 1-19 | 1,2 | 1,2 | - | - |
| 3.4. То же, от 76 до 105 м | 1-19 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 29 (гр.1-3) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |

§ 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.1. Общего назначения Таблица 6-1 Нормы на 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Бето- нная подго- товка | Фундаменты под колонны |  |  |  |  |  |  |  | Фундаменты с подколонниками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бетонные |  |  | железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | объемом, м3 |  |  |  |  |  |  |  | При высоте подколонника, м, от 2 до |  |  |
|  |  |  | до 3 | до 5 | бо- лее 5 | до 3 | до 5 | до 10 | до 25 | бо- лее 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | периметром, м, до |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 137 | 450 | 338 | 276 | 666 | 517 | 410 | 290 | 230 | 384 | 591 | 469 |
| 2. Заработная плата | руб. | 69.7 | 245 | 184 | 150 | 363 | 279 | 221 | 155 | 121 | 205 | 321 | 253 |
| 3. Машины | - // - | 28,3 | 37 | 82 | 70 | 59 | 129 | 112 | 93 | 90 | 101 | 159 | 123 |
| 4. Арматура | т | - | - | - | - | (5,8) | (3,9) | (4,1) | (4) | (3,3) | (4,6) | (6) | (4,4) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | - | 161 | 124 | 85 | 160 | 124 | 88,1 | - | - | - | - | - |
| 7. То же, 40 мм | - // - | - | - | - | - | - | - | - | 51,1 | 33,9 | 51,9 | 80 | 66,7 |
| 8. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,52 | 0,2 |
| 9. То же, 40 мм и выше | - // - | - | 1,72 | 1,32 | 0,91 | 1,83 | 1,38 | 1 | 0,56 | 0,39 | 1,35 | 2,38 | 1,83 |
| 10. Камень бутовый | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Прочие материалы | руб. | 62 | 28 | 24 | 18 | 40 | 30 | 26 | 16 | 16 | 26 | 37 | 31 |

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Стол6ы |  | Фундаментные плиты |  |  |  |  | Ленточные фундаменты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бето- нные | буто- бето- нные | бето- нные | железобетонные |  |  |  | бето- нные | буто- бето- нные | железо- бетонные при ширине поверху, мм |  |
|  |  |  |  | плоские |  | с пазами, стаканами и подколон- никами высотой до 2 м при толщине плиты, мм |  | с реб- рами вверх |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1000 | бо- лее 1000 |
|  |  |  |  |  |  | до 1000 | бо- лее 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 507 | 613 | 99 | 187 | 242 | 197 | 383 | 286 | 314 | 378 | 274 |
| 2. Заработная плата | руб. | 278 | 338 | 52 | 100 | 128 | 106 | 225 | 155 | 174 | 212 | 154 |
| 3. Машины | - // - | 34 | 31 | 34 | 77 | 108 | 92 | 137 | 76 | 69 | 92 | 64 |
| 4. Арматура | т | - | - | - | (8) | (14,6) | (13) | (13,6) | - | - | (6,6) | (6,6) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 71 | 102 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 | 71 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | 80,3 | 91,8 | 70,3 | 36,4 |
| 7. То же, 40 мм | - // - | - | - | 7,54 | 7,54 | 14 | 5,7 | 25,6 | - | - | - | - |
| 8. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | м3 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
| 9. То же, 40 мм и выше | - // - | 1,25 | 1,25 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,07 | 0,27 | 0,39 | 1,01 | 1,14 | 0,67 |
| 10. Камень бутовый | - // - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
| 11. Прочие материалы | руб. | 25 | 42 | 16 | 7 | 22 | 26 | 63 | 13 | 38 | 60 | 17 |

П р и м е ч а н и я: 1. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по гр. 2-12 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, по нормам табл. 9. 2. Затраты на устройство фундаментов с подколенниками периметром более 10 м определять по гр. 2-9. 3. Затраты на устройство фундаментов с подколенниками периметром до 10 м и высотой более 10 м, считая от верхнего уступа, следует определять раздельно: фундаменты (до верхнего уступа) - по гр. 8, 9 и, подколонники - по гр. 12. 4. При определении затрат на устройство растверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом (типа ростверков при вечномерзлых грунтах для образования продуваемого подполья), следует учитывать дополнительные затраты на устройство опалубки снизу и поддерживающих ее конструкций по нормам табл. 8. 5. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять раздельно: для плиты - по нормам гр. 16 и для подколонников периметром более 10 м - по нормам гр. 5-9, а периметром до 10 м - по нормам гр. 12. 1.2. Фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи Таблица 6-2 Нормы на 100 м3 бетона и железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Под фабрично-заводские трубы |  |  |  | Под домен- ные печи | Укладка жаро- упор- ного бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бетон- ные | железобетонные |  |  |  |  |
|  |  | объемом, м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | более 200 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 412 | 457 | 303 | 203 | 290 | 177 |
| 2. Заработная плата | руб. | 232 | 255 | 167 | 109 | 177 | 104 |
| 3. Машины | - // - | 49 | 70 | 69 | 66 | 120 | 70 |
| 4. Арматура | т | - | (4,5) | (2,2) | (2,5) | (14,3) | (6,6) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Конструкции стальные из одного профиля | т | - | - | - | - | (0,16) | - |
| 7. Поковки строительные (для ванной сварки) | кг | - | - | - | - | 211 | 83 |
| 8. Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 5,68 | 4,52 | 4,59 | 0,12 | 3,67 | - |
| 9. Лесоматериалы круглые для строительства | м3 | 0,88 | 0,61 | 0,4 | 0,14 | 0,1 | - |
| 10. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 4,32 | 2,63 | 1,51 | 0,72 | - | - |
| 11. То же, 40 мм и выше | - // - | 1,46 | 0,93 | 0,56 | 0,24 | 0,07 | - |
| 12. Электроды Э-42 | т | - | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 0,05 |
| 13. Прочие материалы | руб. | 16 | 13 | 8 | 6 | 12 | 8 |

§ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 2.1. Общего назначения Таблица 6-3 Нормы на 100 м3 бетона и железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Бетонные |  |  | Железобетонные |  |  | Дополнительные затраты на устройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 5 | до 25 | бо- лее 25 | до 5 | до 25 | бо- лее 25 | колод- цев для анкер- ных болтов | слож- ных фунда- ментов |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 435 | 309 | 230 | 446 | 327 | 256 | 67,3 | 196 |
| 2. Заработная плата | руб. | 234 | 164 | 122 | 241 | 174 | 136 | 37,5 | 115 |
| 3. Машины | - // - | 120 | 98 | 77 | 121 | 100 | 82 | 43 | 54 |
| 4. Арматура | т | - | - | - | (1) | (1,5) | (2,2) | - | - |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | - | -- |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 116 | - | - | 116 | - | - | - | - |
| 7. То же, 40 мм | - // - | - | 60,9 | 39 | - | 60,9 | 39 | - | 16 |
| 8. Лесоматериалы круглые для строительства | м3 | 1,57 | 0,88 | 0,45 | 1,57 | 0,88 | 0,45 | - | 0,31 |
| 9. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | - | 0,06 | 0,01 | - | 0,06 | 0,01 | 0,04 | - |
| 10. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,44 | 0,08 | 0,04 | 0,44 | 0,08 | 0,04 | - | - |
| 11. То же, 40 мм и выше | - // - | 1,59 | 0,69 | 0,45 | 1,59 | 0,69 | 0,45 | 0,04 | 0,84 |
| 12. Прочие материалы | руб. | 28 | 17 | 13 | 31 | 23 | 18 | 5 | 25 |

П р и м е ч а н и я: 1. Нормы гр. 8 следует применять при определении затрат на устройство фундаментов с колодцами (гнездами) для анкерных болтов, выступающими элементами, нишами, каналами в теле бетона и другими усложнениями. 2. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок и других элементов, следует определять по соответствующим нормам на отдельные конструктивные элементы. 2.2. Фундаменты под оборудование прокатных цехов с листовыми станами Таблица 6-4 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименовамие элементов затрат | Единица измерения | Участки фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заг- рузки печей | чер- новой и чис- товой клетей | роль- гангов | убор- ки | резки | выгрузки печей |  |  | упаковки |  | под вспомо- гательное обору- дование |  |
|  |  |  |  |  |  |  | объемом, м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до 500 | до 1500 | более 1500 | до 200 | более 200 | до 1000 | более 1000 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 217 | 199 | 286 | 289 | 227 | 419 | 192 | 172 | 363 | 314 | 343 | 227 |
| 2. Заработная плата | руб. | 123 | 114 | 161 | 167 | 132 | 239 | 111 | 98 | 209 | 182 | 196 | 130 |
| 3. Машины | - // - | 52 | 46,8 | 64 | 54 | 48,3 | 80 | 44,7 | 39,6 | 63 | 53 | 60 | 53 |
| 4. Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,54 | 0,44 | 0,71 | 1,03 | 0,84 | 1,92 | 0,52 | 0,49 | 0,99 | 0,68 | 0,93 | 0,74 |
| 5. Арматура | - // - | (3,34) | (2,67) | (4,27) | (4,67) | (3,61) | (3,71) | (2,33) | (1,5) | (2,54) | (3,27) | (3,29) | (1,86) |
| 6. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 7 Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 43,9 | 41,3 | 65 | 51 | 38,9 | 89 | 35,1 | 34,6 | 73 | 67 | 76 | 36,2 |
| 8. Болты строитель- ные | кг | 53 | 33,2 | 113 | 118 | 51 | 165 | 54 | 40,2 | 133 | 98 | 168 | 37,6 |
| 9. Лесоматериалы круглые для строительства | м3 | 1,07 | 1,05 | 1,22 | 1,48 | 0,95 | 2,38 | 0,99 | 0,89 | 1,92 | 1,29 | 1,54 | 1,57 |
| 10. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| 11. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,33 | 0,22 | 0,89 | 0,21 | 0,18 | 0,52 | 0,36 | 0,14 | 0,04 |
| 12. То же, 40 мм и выше | - // - | 1,94 | 1,7 | 2,54 | 2,99 | 2,08 | 6,2 | 2,88 | 2,53 | 3,75 | 2,52 | 1,98 | 1,74 |
| 13. Прочие материалы | руб. | 77 | 70 | 104 | 152 | 125 | 252 | 79 | 67 | 250 | 149 | 197 | 122 |

2.3. Фундаменты под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами Таблица 6-5 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Участки фундаментов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загруз- ки и выгруз- ки печей | холо- диль- ников | распре- делитель- ных линий | пакети- рующих и укла- дочных линий | черновой и чистовой клетей |  |
|  |  |  |  |  |  | объемом, м3 |  |
|  |  |  |  |  |  | до 4000 | бо- лее 4000 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 232 | 194 | 259 | 227 | 156 | 136 |
| 2. Заработная плата | руб. | 133 | 111 | 148 | 130 | 90 | 77 |
| 3. Машины | - // - | 96 | 105 | 118 | 127 | 79 | 67 |
| 4. Плиты плоские железобетонные сборные площадью до 9 м2 | м3 | 0,89 | 3,23 | 0,93 | 1,01 | 0,97 | 0,94 |
| 5. То же, ребристые | - // - | - | - | - | 1,56 | 0,70 | - |
| 6. Арматура | т | (3,26) | (7,12) | (4,46) | (3,86) | (3,61) | (3,32) |
| 7. Арматура А-III для сборных железобетонных конструкций | - // - | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 8. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 9. Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 34 | 18,2 | 35,3 | 30,6 | 17,3 | 17,5 |
| 10. Болты строительные | кг | 79 | 38,1 | 66 | 66 | 23,7 | 21,9 |
| 11. Закладные и накладные детали | т | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,06 |
| 12. Опалубка стальная | - // - | 0,24 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,25 |
| 13. Элементы крепежные стальные массой до 0,1 т | - // - | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,11 |
| 14. Лесоматериалы круглые для строительства | м3 | 0,81 | 0,45 | 0,93 | 0,37 | 0,52 | 0,49 |
| 15. Бруски IIIс., 40-60 мм | - // - | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,004 | 0,003 |
| 16. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | 0,63 | 0,35 | 0,67 | 0,85 | 0,35 | 0,33 |
| 17. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 1,66 | 0,87 | 1,71 | 1,44 | 0,84 | 0,81 |
| 18. То же, 25-32 мм | - // - | 0,005 | - | 0,009 | 0,02 | 0,0005 | 0,0002 |
| 19. Прочие материалы | руб. | 61 | 41,9 | 58 | 48,8 | 36,8 | 31,8 |

2.4. Фундаменты и сооружения обогатительных и агломерационных фабрик Таблица 6-6 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Фундаменты под оборудование |  |  |  |  | Сооружения (комплекс) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под двух- спираль- ные класси- фикаторы диаме- тром, м, до |  | под стенды для разгруз- ки шаров, стерж- ней и футе- рово- чных мате- риалов | под стерж- невые и шаро- вые мель- ницы | под дро- билки | сгустители |  |  |  | галереи при толщине стен, мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на колоннах |  |  | на грунте |  |  |
|  |  | 2,4 | 3 |  |  |  | диаметром, м, до |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 30 | 50 | 50 | до 400 | бо- лее 400 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 798 | 599 | 321 | 302 | 335 | 911 | 657 | 614 | 685 | 585 | 398 |
| 2. Заработная плата | руб. | 447 | 345 | 176 | 164 | 184 | 539 | 385 | 351 | 401 | 325 | 215 |
| 3. Машины | - // - | 86 | 91 | 75 | 68 | 73 | 137 | 107 | 92 | 99 | 88 | 94 |
| 4. Арматура | т | (6,16) | (11,6) | (6,16) | (3,86) | (6,91) | (22,6) | (14) | (15,9) | (8,79) | (7,83) | (12,66) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100 | 101,5 | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 40 мм | м2 | - | - | - | 27,3 | 25,7 | 3,8 | 1,0 | 31,1 | 1,1 | 8,8 | 8,9 |
| 7. То же, 25 мм | - // - | 153 | 96,2 | 56,7 | 7,1 | 3,7 | 50,0 | 47,9 | 29,5 | 4,6 | 113,4 | 50,8 |
| 8. Лесомате- риалы круглые для строительства | м3 | 0,52 | 1,45 | 0,26 | 0,45 | 0,41 | 1,45 | 0,9 | - | 0,08 | 0,78 | 0,45 |
| 9. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | - | - | 0,06 | 0,09 | 0,04 | - | - | - | 0,01 | 0,2 | 0,08 |
| 10. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 3,44 | 2,35 | 0,98 | 0,54 | 0,89 | 3,53 | 1,82 | 1,82 | 2,85 | 2,65 | 1,3 |
| 11. То же, 25-32 мм | - // - | - | 0,16 | - | 0,11 | 0,48 | 3,46 | 2,02 | 1,31 | 3,68 | 0,17 | 0,1 |
| 12. Прочие материалы | руб. | 93 | 149 | 125 | 54 | 100 | 207 | 127 | 138 | 117 | 286 | 114 |

П р и м е ч а н и я: 1. Затраты на устройство фундаментов под колонны (гр.6-8) следует определять по нормам табл. 1. 2. Затраты на устройство колонн под сгустители для оборудования и сооружений (гр. 6-8) следует определять по нормам табл. 12 для высоты до 3 м. 3. Затраты на возведение двухъярусных сгустителей следует определять: нижнего яруса - по нормам табл. 16, гр. 6-9, верхнего яруса по стальным балкам - по нормам табл. 16, гр. 10-12. 2.5. Фундаменты и сооружения предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Таблица 6-7 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Фундаменты под |  | Сооружения (комплекс) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окороч- ный барабан | сушиль- ные картоно- делатель- ные и бумаго- делатель- ные машины | ванны-сгустители и ванны-фильтры с толщиной стен, мм, до |  | массные бассейны емкостью до 3000 м3 прямо- угольного сечения |
|  |  |  |  | 120 | 200 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 409 | 558 | 1655 | 1193 | 653 |
| 2. Заработная плата | руб. | 217 | 312 | 935 | 685 | 370 |
| 3. Машины | - // - | 67 | 107 | 128 | 115 | 91 |
| 4. Арматура | т | (2,5) | (10,5) | (7,0) | (6,8) | (6,3) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 18,7 | - | - | - | 12,4 |
| 7. То же, 25 мм | - // - | 40,2 | 110,0 | - | - | 85,3 |
| 8. Лесоматериалы круглые для строительства | м3 | 0,57 | 1,1 | - | - | 1,08 |
| 9. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | 0,02 | - | 1,27 | 0,53 | 1,04 |
| 10. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 0,81 | 2,08 | 13,1 | 14,99 | 2,4 |
| 11. То же, 25-32 мм | - // - | 0,23 | - | 16,6 | 8,87 | 1,12 |
| 12. Болты строительные | кг | - | - | 1946 | 736 | 486 |
| 13. Прочие материалы | руб. | 61 | 60 | 227 | 165 | 100 |

П р и м е ч а н и е. В нормах на сооружение массных бассейнов учтено устройство железобетонных днищ, стен, перегородок и перекрытий. § 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 3.1. Опалубка ростверков, подливка под оборудование и укладка бетона по перекрытиям Таблица 6-8 Нормы на 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков (гр. 1); подливки под оборудование (гр, 2, 3) и бетонирования (гр. 4, 5)

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Опалубка (снизу) и поддер- живающие ее конструк- ции для высоких ростверков | Подливка под оборудование из бетона или раствора |  | Укладка бетона по перекрытиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | толщиной 20 мм | на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | толщиной 100 мм | на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 97,6 | 44,8 | 13 | 20,9 | 1,32 |
| 2. Заработная плата | руб. | 53,2 | 25,3 | 7,5 | 11,1 | 0,7 |
| 8. Машины | - // - | 2,4 | 0,9 | 0,3 | 5,8 | 0,56 |
| 4. Бетон (марка по проекту) или раствор цементный | м3 | - | 2,04 | 1,02 | 10,2 | 1,02 |
| б. Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 12,4 | - | - | - | - |
| б. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | м3 | 0,76 | 0,17 | 0,03 | - | - |
| 7. То же, 40 мм и выше | - // - | 1,09 | 0,07 | 0,01 | - | - |
| 8. Прочие материалы | руб. | 5 | 1 | 0,2 | 6 | - |

3.2. Установка анкерных болтов; закладных деталей и армирование подстилающих слоев Состав работы 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой (гр. 1-5). 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением (гр. 1-5). 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости) (гр. 3-5). 4. Сборка анкерных болтов в каркасы с установкой связей и сваркой; установка, выверка и закрепление собранного каркаса (гр. 5). 5. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением (гр. 6). 6. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном (гр. 1, 2). 7. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей (гр. 7-9). Таблица 6-9 Нормы на 1 т

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Анкерные болты, устанавливаемые |  |  |  |  | Сталь- ные конс- трук- ции, остаю- щиеся в теле бетона | Установка закладных деталей массой, кг |  |  | Арми- рова- ние под- стила- ющих слоев и набе- тонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в готовые гнезда с заделкой, длиной, м |  | при бетонировании |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | со свя- зями из арма- туры | на поддер- жива- ющие конст- рук- ции | в виде свар- ных карка- сов |  | до 4 | до 20 | бо- лее 20 |  |
|  |  | до 1 | бо- лее 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 303 | 206 | 123 | 34,4 | 31,2 | 39,2 | 210 | 64 | 21,1 | 12,3 |
| 2. Заработная плата | руб. | 174 | 118 | 73 | 20,2 | 19,7 | 24,8 | 124 | 38 | 12,4 | 6,76 |
| 3. Машины | - // - | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 7 | 14,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 4. Арматура | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. Болты анкерные | - // - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 6. Закладные и накладные детали | - // - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 7. Амортизация кондукторов (шаблонов) | руб. | 25 | 14 | 19 | 5,2 | 0,81 | - | - | - | - | - |
| 8. Арматура - комплекты заготовок, не собранные в каркасы, до 14 мм | т | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Конструкции стальные из одного профиля | - // - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 10. Конст- рукции стальные решетчатые из нескольких профилей | - // - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. Прочие материалы | руб. | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 2 | 2 | 1,3 | 7,15 |

П р и м е ч а н и е. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов. 3.3. Дополнительные затраты на сварку арматуры ванным способом Таблица 6-10 Нормы на 100 стыков

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | При диаметре арматуры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | до 32 | до 40 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 15,2 | 19,1 | 22,4 |
| 2. Заработная плата | руб. | 12,2 | 15,8 | 19 |
| 3. Машины | - // - | 2,6 | 3,3 | 4,9 |
| 4. Поковки строительные (для ванной сварки) | кг | 23,5 | 42,4 | 67 |
| 5. Электроды Э-50 | т | 0,01 | 0,02 | 0,03 |

§ 4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ Таблица 6-11 Нормы на 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Бетон- ные | Буто- бетон- ные | Железобетонные высотой, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 3 |  |  | до 6 |  |  |  | более 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | толщиной, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 300 | до 500 | до 1000 | до 300 | до 500 | до 1000 | бо- лее 1000 | до 300 | до 500 | до 1000 | бо- лее 1000 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 281 | 371 | 844 | 567 | 442 | 882 | 599 | 464 | 342 | 990 | 684 | 510 | 361 |
| 2..Заработная плата | руб. | 155 | 205 | 473 | 317 | 247 | 496 | 337 | 261 | 192 | 558 | 387 | 288 | 203 |
| 3. Машины | - // - | 33 | 30 | 110 | 100 | 85 | 124 | 109 | 93 | 79 | 135 | 121 | 98 | 78 |
| 4. Арматура | т | - | - | (10,1) | (8,2) | (6) | (12,9) | (10,9) | (7,8) | (4,5) | (15) | (13,6) | (9,0) | (5,0) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 71 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 71,7 | 71,7 | 184 | 118 | 75,1 | 184 | 118 | 75,1 | 39,7 | 184 | 118 | 75,1 | 39,7 |
| 7. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 0,07 | 0,34 | 0.21 | 0,13 | 0,07 |
| 8. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 1,52 | 1,52 | 3,91 | 2,53 | 1,53 | 4,83 | 2,78 | 1,53 | 0,83 | 5,68 | 3,57 | 1,98 | 1,1 |
| 9. Болты строительные | т | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
| 10. Камень бутовый . | м3 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Электроды Э-42 | т | - | - | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,05 |
| 12. Прочие материалы | руб. | 16 | 31 | 46 | 34 | 20 | 53 | 32 | 20 | 11 | 56 | 38 | 25 | 12 |

П р и м е ч а н и е. Затраты на устройство подпорных стен переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины. § 5. КОЛОННЫ Таблица 6-12 Нормы на 100 м3 железобетона и бетона в деле (гр. 1-14) и за вычетом объемов сердечника и жесткой арматуры (гр, 15-22)

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Бетонные |  |  | Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высотой, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 |  |  |  |  | до 6 |  |  |  |  | более 6 |  |  |  |  |
|  |  | периметром, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 2 | до 3 | бо- лее 3 | до 2 | до 3 | бо- лее 3 | до 2 | до 3 | до 4 | бо- лее 4 |  | до 2 | до 3 | до 4 | бо- лее 4 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14. |  |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1240 | 838 | 568 | 1330 | 925 | 647 | 1950 | 1280 | 878 | 708 |  | 2640 | 1390 | 963 | 856 |  |
| 2. Заработная плата | руб. | 691 | 464 | 313 | 743 | 517 | 362 | 1090 | 716 | 495 | 401 |  | 1480 | 858 | 546 | 491 |  |
| 3. Машины | - // - | 280 | 209 | 144 | 336 | 267 | 195 | 321 | 240 | 195 | 170 |  | 347 | 235 | 203 | 183 |  |
| 4. Арматура | т | - | - | - | (8) | (8) | (8) | (12,6) | (12,6) | (12,8) | (13,1) |  | (18) | (15) | (14,6) | (14,8) |  |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |  | 100 | 100 | 101,5 | 101,5 |  |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 242 | 164 | 96 | 242 | 164 | 96 | 242 | 164 | 119 | 89 |  | 242 | 164 | 119 | 89 |  |
| 7. Доски обрезные II с., 40 мм и выше | м3 | 5,81 | 3,17 | 1,85 | 5,81 | 3,17 | 1,85 | 5,76 | 3,05 | 2,25 | 1,69 |  | 5,72 | 3,02 | 2,18 | 1,64 |  |
| 8. То же, IIIс., 40 мм и выше | - // - | 0,67 | 0,32 | 0,11 | 0,67 | 0,32 | 0,11 | 1,6 | 0,75 | 0,4 | 0,3 |  | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 0,45 |  |
| 9. Электроды Э-42 | т | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |  | 0,36 | 0,3 | 0,29 | 0,3 |  |
| 10. Прочий материалы | руб. | 60 | 41 | 29 | 60 | 41 | 29 | 60 | 30 | 28 | 21 |  | 79 | 48 | 35 | 24 |  |

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2 |  |  |  | более 2 |  |  |  |
|  |  | при отношении объема сердечника (жкесткой арматуры) к объему колонн, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 10 | до 25 | до 40 | более 40 | до 10 | до 25 | до 40 | более 40 |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1470 | 1610 | 1820 | 2970 | 1070 | 1200 | 1450 | 2420 |
| 2. Заработная плата | руб. | 830 | 906 | 1020 | 1620 | 600 | 673 | 810 | 1320 |
| 3. Машины | - // - | 100 | 106 | 117 | 106 | 90 | 95 | 107 | 100 |
| 4. Арматура | т | (10,4) | (11,9) | (14,7) | (7,9) | (8,4) | (9,3) | (11,9) | (9) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 235 | 256 | 316 | 506 | 172 | 211 | 269 | 476 |
| 7. Доски обрезные IIс., 40 мм и выше | м3 | 4,01 | 4,43 | 5,48 | 10,6 | 3,11 | 3,7 | 4,71 | 8,87 |
| 8. То же, IIIс., 40 мм и выше | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Электроды Э-42 | т | 0,21 | 0,24 | 0,3 | 0,2 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,2 |
| 10. Прочие материалы | руб. | 44 | 49 | 110 | 109 | 35 | 41 | 53 | 97 |

П р и м е ч а н и е. Затраты на возведение железобетонных колонн (при опирании на них монолитных перекрытий или балок) следует определять по нормам гр. 4-6 независимо от высоты колонн. § 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 6.1. Бетонные Таблица 6-13 Нормы на 100 м3 бетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Бетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Легкобетонные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высотой, м, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Толщиной, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 2190 | 1350 | 909 | 646 | 474 | 2230 | 1370 | 931 | 658 | 485 | 319 | 243 | 1210 | 824 | 590 . | 1280 | 874 | 623 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1200 | 740 | 498 | 353 | 257 | 1270 | 776 | 525 | 361 | 270 | 177 | 133 | 661 | 447 | 319 | 695 | 474 | 337 |
| 3. Машины | - // - | 114 | 86 | 76 | 69 | 66 | 118 | 93 | 76 | 70 | 67 | 60 | 58 | 83 | 74 | 67 | 88 | 76 | 69 |
| 4. Бетон (марка по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 5. Щиты опалубки 25 мм | м2 | 707 | 403 | 264 | 176 | 132 | 707 | 403 | 264 | 176 | 132 | 66 | 35,2 | 403 | 264 | 176 | 403 | 264 | 176 |
| 6. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 1,31 | 0,75 | 0,49 | 0,33 | 0,24 | 1,31 | 0,75 | 0,49 | 0,33 | 0,24 | 0,12 | 0,07 | 0,75 | 0,49 | 0,33 | 0,75 | 0,49 | 0,33 |
| 7. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 15,8 | 8,58 | 5,49 | 3,66 | 2,75 | 15,8 | 8,58 | 5.49 | 3,66 | 2,75 | 1,37 | 0,73 | 7,98 | 5,11 | 3,41 | 8,08 | 5,09 | 3,41 |
| 8. Болты строительные | т | 0,86 | 0,49 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,86 | 0,49 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Прочие материалы | руб. | 150 | 76 | 49 | 32 | 24 | 167 | 95 | 61 | 39 | 30 | 14 | 7 | 77 | 51 | 33 | 96 | 63 | 40 |

П р и м е ч а н и е. Затраты на возведение бетонных и легкобетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий следует определять по нормам гр. 1-5 и 13-15 независимо от высоты стен. 6.2. Железобетонные Таблица 6-14 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 |  |  |  |  | до 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 2520 | 1680 | 1320 | 925 | 681 | 2640 | 1740 | 1370 | 958 | 704 | 446 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1420 | 953 | 763 | 533 | 391 | 1480 | 989 | 789 | 551 | 403 | 253 |
| 3. Машины | - // - | 156 | 123 | 143 | 114 | 99 | 161 | 129 | 147 | 115 | 100 | 77 |
| 4. Арматура | т | (9,1) | (8,5) | (20,4) | (15,5) | (10,2) | (9,1) | (8,5) | (20,4) | (15,5) | (10,2) | (5,1) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 100 | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100 | 100 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 707 | 403 | 264 | 176 | 132 | 707 | 403 | 264 | 176 | 132 | 66 |
| 7. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 1,31 | 0,75 | 0,49 | 0,33 | 0,24 | 1,31 | 0,75 | 0,49 | 0,33 | 0,24 | 0,12 |
| 8. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 15,8 | 8,47 | 5,49 | 3,66 | 2,75 | 15,8 | 8,47 | 5,49 | 3,66 | 2,75 | 1,37 |
| 9. Болты строительные | т | 0,86 | 0,49 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,86 | 0,49 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,08 |
| 10. Электроды Э-42 | - // - | 0,18 | 0,17 | 0,41 | 0,27 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,41 | 0,27 | 0,2 | 0,1 |
| 11 Прочие материалы | руб. | 150 | 76 | 49 | 32 | 24 | 167 | 95 | 61 | 39 | 30 | 14 |

П р и м е ч а н и е. Затраты на возведение железобетонных стен при опирании на них монолитных перекрытий следует определять по нормам гр. 1-5 независимо от высоты стен.

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Высота, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Затраты трудна | чел.-ч | 1950 | 1500 | 1040 | 769 | 498 | 344 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1100 | 800 | 598 | 439 | 281 | 193 |
| 3. Машины | - // - | 143 | 155 | 122 | 105 | 81 | 70 |
| 4. Арматура | т | (8,5) | (20,4) | (15,5) | (10,2) | (5,1) | (2,7) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 100 | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 403 | 264 | 176 | 132 | 66 | 35,2 |
| 7. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 0,75 | 0,49 | 0,33 | 0,24 | 0,12 | 0,07 |
| 8. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 12,6 | 8,2 | 5,71 | 4,27 | 1,93 | 1,03 |
| 9. Болты строительные | т | 0,49 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| 10. Электроды Э-42 | - // - | 0,17 | 0,41 | 0,27 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| 11. Прочие материалы | руб. | 100 | 64 | 49 | 36 | 18 | 11 |

§ 7. БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ Таблица 6-15 Нормы на 100 м3 железобетона (гр. 1-6 и 9-11), железобетона за вычетом объема жесткой арматуры (гр. 7. 8) и засыпки (гр. 12. 13)

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Балки |  |  |  |  |  |  |  | Пояса |  | Пере- мычки | Засыпка фундаментных балок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фунда- мент- ные | перекрытий, подкрановые и обвязочные навысоте опорной площадки, м |  |  |  |  | с жесткой арматурой |  | в опа- лубке | без опа- лубки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пес- ком | шла- ком |
|  |  |  | до 6 |  |  | более 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при высоте балок, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 500 | до 800 | бо- лее 800 | до 800 | бо- лее 800 | до 900 | бо- лее 900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Затраты труда | чел .-ч | 1110 | 1470 | 1220 | 1060 | 1710 | 1380 | 1080 | 700 | 854 | 434 | 1350 | 164 | 164 |
| 2. Заработная плата | руб. | 618 | 876 | 741 | 632 | 1010 | 817 | 607 | 394 | 491 | 262 | 785 | 77,5 | 77,5 |
| 3. Машины | - // - | 96 | 121 | 118 | 115 | 127 | 120 | 97 | 83 | 106 | 99 | 112 | 52,9 | 52,9 |
| 4. Арматура | т | (8,5) | (16,7) | (15,4) | (16,8) | (16,1) | (16,8) | (6) | (3) | (12,5) | (12,5) | (11,5) | - | - |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | - | - |
| 6. Песок природный для строительных работ | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - |
| 7. Шлак | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 8. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 205 | 246 | 237 | 189 | 228 | 189 | 255 | 206 | 140 | - | 290 | - | - |
| 9. Доски обрезные IIс., 25-32 мм | м3 | - | - | 0,22 | 0,37 | 0,22 | 0,37 | 1,24 | 0,41 | - | - | - | - | - |
| 10. То же, 40 мм и выше | - // - | - | 1,6 | 1,95 | 1,68 | 1,95 | 1,68 | 2,16 | 1,83 | 1,45 | - | 3,78 | - | - |
| 11. То же, IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | - | - |
| 12. То же, 40 мм и выше | - // - | 2,78 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Электроды Э-42 | т | 0,17 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,17 | 0,11 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | - | - |
| 14. Прочие материалы | руб. | 70 | 90 | 87 | 76 | 116 | 94 | 97 | 67 | 74 | 43 | 95 | - | - |

§ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ Таблица 6-16 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Безбалочные толщиной, мм |  |  |  | Ребристые |  | По стальным 6алкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью, м2 |  |  |  |  |  | Перек- рытия кана- лов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 200 |  | более 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на высоте от опорной площади, м |  |  |  |  |  | до 5 |  |  | более 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | приведенной толщиной, мм, до |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 6 | бо- лее 6 | до 6 | бо- лее 6 | до 6 | бо- лее 6 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 840 | 1580 | 591 | 1020 | 1390 | 1950 | 1530 | 1210 | 879 | 1080 | 876 | 671 | 846 |
| 2. Заработная плата | руб. | 461 | 891 | 324 | 570 | 792 | 1110 | 864 | 679 | 494 | 591 | 480 | 368 | 461 |
| 3. Машины | - // - | 81 | 86 | 73 | 77 | 128 | 132 | 129 | 110 | 92 | 91 | 83 | 74 | 82 |
| 4. Арматура | т | (7,76) | (7,76) | (6,6) | (6,6) | (12,7) | (12,7) | (11,9) | (8,9) | (5,9) | (10,9) | (8,2) | (5,4) | (8) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 10,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 137 | 137 | 83 | 83 | 229 | 229 | 242 | 185 | 121 | 285 | 220 | 155 | 193 |
| 7. Доски обрезные II с., 25-32 мм | м3 | 0,84 | 0,84 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 3,04 | 2,28 | 1,52 | 1,75 | 1,35 | 0,95 | 1,84 |
| 8. То же, 40 мм и выше | м3 | 2,56 | 2,56 | 1,51 | 1,51 | 4,29 | 4,29 | 7,11 | 5,33 | 3,56 | 5,35 | 4,12 | 2,9 | 3,61 |
| 9. То же, IIIс., 40 мм и выше | - // - | 0,26 | 0,4 | 0,16 | 0,24 | 0,2 | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Электро- ды Э-42 | т | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | - | - | - | - |
| 11. Прочие материалы | руб. | 39 | 51 | 25 | 31 | 93 | 120 | 131 | 98 | 65 | 137 | 104 | 71 | 104 |

П р и м е ч а н и е. Приведенная толщина перекрытий для норм гр. 7-12 определяется делением объема бетона перекрытия на его площадь. § 9. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА Таблица 6-17 Нормы на 100 м3 баритобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измере- ния | Перегородки высотой, м |  | Изоля- цион- ный слой | Наименование элементов затрат | Единица измере- ния | Перегородки высотой, м |  | Изоля- цион- ный слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | до 6 |  |  |  | до 3 | до 6 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1080 | 1350 | 655 | 7. Гравий баритовый | м3 | 64 | 64 | 64 |
| 2. Заработная плата | руб. | 584 | 733 | 349 | 8. Песок баритовый | - // - | 33 | 33 | 33 |
| 3. Бетоно- смесители передвижные 250 л | маш.-ч | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 9. Бруски IIIс., 40-60 мм | - // - | 0,58 | 0,58 | - |
| 4. Прочие машины | руб. | 161 | 179 | 134 | 10. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | - | 0,16 | - |
| 5. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 315 | 315 | - | 11. То же, 40 мм и выше | - // - | 7,23 | 8,27 | - |
| 6. Цемент марки 300 | т | 32,4 | 32,4 | 32,3 | 12. Болты строительные | т | 0,38 | 0,38 | - |
|  |  |  |  |  | 13. Прочие материалы | руб. | 91 | 94 | 19,6 |

П р и м е ч а н и е. В нормах учтены работы по приготовлению баритобетона. § 10. ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ Состав работы 1. Устройство бетонного основания в местах деформационных швов. 2. Гидроизоляция швов рулонными материалами на мастике. 3. Заливка швов мастикой (битумом). Таблица 6-18 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Стены, днища и перекрытия |  |  |  |  |  | Стены и днища |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при отношении высоты к ширине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 1 |  |  | более 1 |  |  | до 1 |  |  | более 1 |  |  |
|  |  | при толщине стен, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 300 | до 500 | бо- лее 500 | до 300 | до 500 | бо- лее 500 | до 300 | до 500 | бо- лее 500 | до 300 | до 500 | бо- лее 500 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 572 | 493 | 453 | 827 | 647 | 580 | 643 | 540 | 479 | 905 | 699 | 605 |
| 2. Заработная плата | руб. | 312 | 268 | 246 | 471 | 367 | 330 | 353 | 296 | 263 | 503 | 387 | 336 |
| 3. Машины | - // - | 127 | 111 | 111 | 106 | 98 | 91 | 150 | 138 | 135 | 165 | 146 | 143 |
| 4. Арматура | т | (11,7) | (9.6) | (9) | (14) | (11,9) | (10) | (12,7) | (11,9) | (11,6) | (18,2) | (15.3) | (15) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Бетон марки М 150 | м3 | 0,56 | 0.46 | 0,38 | 0,34 | 0,28 | 0,21 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,3 | 0,24 | 0,19 |
| 7. Щиты опалубки 25 мм | м2 | 92 | 77 | 63 | 135 | 105 | 80 | 108 | 85 | 66 | 152 | 109 | 79 |
| 8. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,28 | 0,2 | 0,14 |
| 9. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,29 | 0,24 | 0,2 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,38 | 0,3 | 0,23 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| 10. То же, 40 мм и выше | - // - | 2,35 | 1,96 | 1,62 | 3,51 | 2,72 | 2,08 | 2,77 | 2,18 | 1,69 | 4,04 | 2,88 | 2,09 |
| 11. Болты строительные | т | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,1 |
| 12. Электроды Э-42 | - // - | 0,14 | 0,11 | 0.1 | 0,28 | 0,24 | 0,2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| 13. Прочие материалы | руб. | 70,5 | 60 | 49 | 64 | 43 | 37 | 85 | 67 | 52 | 54 | 40 | 29 |

§ 11. БУНКЕРА Таблица 6-19 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Бункера общего назначения с толщиной стенок до 200 мм |  | Бункера агломерационных и обогатительных фабрик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 140 мм | на каждые 10 мм изменения толщины стенок добавлять или исключать |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 2270 | 61 | 1170 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1380 | 32 | 704 |
| 3. Машины | - // - | 150 | 1 | 137 |
| 4. Арматура | т | (13,9) | - | (17,6) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | - | 100 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 158 | 6,1 | 105 |
| 7. То же, 40 мм | - // - | - | - | 6,8 |
| 8. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 0,29 | 0,01 | - |
| 9.Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | - | - | 0,19 |
| 10. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 10,8 | 0,43 | 0,17 |
| 11. То же, 40 мм и выше | - | 6,94 | 0,29 | 6,48 |
| 12. Болты строительные | т | 0,19 | 0,01 | 0,49 |
| 13. Электроды Э-42 | - | 0,277 | - | - |
| 14. Прочие материалы | руб. | 72 | 2 | 167 |

П р и м е ч а н и е. Затраты на устройство металлических течек, затворов и других элементов следует определять по нормам соответствующих сборников. § 12. СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ 12.1. Элеваторы, мельницы и другие сооружения для хранения и переработки зерна Таблица 6-20 Нормы на 100 м3 железобетона и бетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Стены, возводимые в скользящей опалубке, с проемам иплощадью, % |  | Перекры- тия | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | более 5 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1820 | 2080 | 2170 | 1700 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1120 | 1290 | 1210 | 1150 |
| 3. Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч | 73,5 | 77,6 | - | - |
| 4. Лебедки электрические двухбарабанные 1,25т | маш.-ч | - | - | 280 | 631 |
| 5. Подъемники грузопассажирские 0,8 т | - // - | 39,2 | 39 | - | - |
| 6. Прочие машины | руб. | 146 | 101 | 102 | 74,8 |
| 7. Арматура | т | (7,3) | (12,5) | (8) | - |
| 8. Бетон (марка по проекту) | м3 | 104 | 104 | 101,5 | 23,7 |
| 9. Бетон легкий | - // - | - | - | - | 76,2 |
| 10. Раствор цементный 1:2 | - // - | 3,76 | 5,5 | 4,41 | 3,53 |
| 11. Амортизация опалубки | руб. | 991 | 1040 | - | - |
| 12. Стойки инвентарные раздвижные | шт. | - | - | 18 | - |
| 13. Стержни домкратные | т | 1,26 | 1,61 | - | - |
| 14. Бруски и брусья IIс., 70 мм и выше | м3 | 0,68 | 0,74 | - | - |
| 15. То же, IIIс., 70 мм и выше | - // - | - | - | 4,78 | - |
| 16. Доски обрезные IIс., 25- 32 мм | - // - | - | 0,55 | - | - |
| 17. То же, IIIс., 25-32 мм | - // - | - | 1,6 | 3,86 | 1,84 |
| 18. То же, 40 мм и выше | - // - | - | 2,17 | 3,84 | 0,27 |
| 19. Щиты опалубки, 40 мм | м2 | 12,7 | - | 228 | 79,7 |
| 20. Прочие материалы | руб. | 89,8 | 98,4 | 154 | 94,1 |

12.2. Стены силосов диаметром 25 м для хранения сахара Состав работы 1. Натяжение арматуры с установкой металлических рукавов и деталей. 2. Извлечение домкратных стержней. Таблица 6-21 Нормы на 100 м3 железобетона

| Наименование элементов затрат | Единица измерений | Нормы | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 3200 | 9. Бетон (марка по проекту) | м3 | 104 |
| 2. Заработная плата | руб. | 2000 | 10. Раствор цементный 1:2 | - // - | 6,82 |
|  |  |  | 11. Амортизация опалубки | руб. | 1410 |
| 3. Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч | 138 | 12. Детали стальные для натяжения арматуры | т | (0,98) |
| 4. Краны на автомобильном ходу до 10 т | - // - | 13,5 |  |  |  |
|  |  |  | 13. Рукава металлические негерметичные | м | (524) |
| 5. Подъемники грузопассажирские 0,8 т | - // - | 49 |  |  |  |
|  |  |  | 14. Стержни домкратные | т | 0,18 |
| 6. Амортизация оборудования для натяжения арматуры | руб. | 118 | 15. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | м3 | 1,13 |
| 7. Прочие машины | - // - | 85,2 | 16. То же, 40 мм и выше | - // - | 0,68 |
| 8. Арматура | т | (13,2) | 17. Прочие материалы | руб. | 229 |

12.3. Стены цементных силосов диаметром 12-15 м Состав работы Затирка и окраска цементным молоком бетонной поверхности. Таблица 6-22 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Нормы | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 2040 | 8. Раствор цементный 1:2 | м3 | 1,54 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1320 | 9. Стержни домкратные | т | 1,62 |
| 3. Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч | 77,3 | 10. Щиты покрытия деревянные | м2 | 23,8 |
| 4. Прочие машины | руб. | 24 | 11. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 0,01 |
| 5. Амортизация опалубки | руб. | 1220 | 12. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,02 |
| 6. Арматура | т | (15) | 13. То же, 40мм и выше | - // - | 2,43 |
| 7. Бетон (марка по проекту) | м3 | 104 | 14. Прочие материалы | руб. | 218 |

12.4. Стены шахтных башенных копров а) Устройство и разборка скользящей опалубки Таблица 6-23 Нормы на 100 м осевой линии опалубки

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Установка |  | Разборка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота копров, м |  |  |  |
|  |  | до 70 | более 70 | до 70 | более 70 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 3450 | 3530 | 1570 | 2090 |
| 2. Заработная плата | руб. | 2130 | .2150 | 910 | 1230 |
| 3. Краны башенные приставные 10 т, высотой подъема 105 м | маш.-ч | - | - | 195 | - |
| 4. То же, 4-10 т, высотой подъема 150 м | - // - | - | - | - | 208 |
| 5. Краны на гусеничном ходу до 16 т | - // - | 488 | 517 | - | - |
| 6. Подъемники грузопассажирские 0,8 т | - // - | - | - | 195 | 208 |
| 7. Прочие машины | руб. | 131 | 123 | 86 | 107 |
| 8. Бетон марки М 100 | м3 | 9,1 | 8,2 | - | - |
| 9. Брезент | м2 | 132 | 126 | - | - |
| 10. Войлок строительный | - // - | 120 | 106 | - | - |
| 11. Поковки строительные (для ванной сварки) | т | 1,48 | 1.71 | - | - |
| 12. Сталь листовая 0,7 мм | - // - | 1,39 | 1,36 | - | - |
| 13. Электроды Э-42 | - // - | 0,74 | 0,69 | - | - |
| 14. Лесоматериалы круглые для строительства | м3 | 0,13 | 0,11 | - | - |
| 15. Бруски IIс., 40-60 мм | - // - | 8,1 | 14,8 | - | - |
| 16. Доски обрезные IIс., 25-32 мм | - // - | 20,6 | 34,5 | - | - |
| 17. Прочие материалы | руб. | 149 | 154 | - | - |

П р и м е ч а н и е. Длина осевых линий опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен. б) Бетонирование стен Таблица 6-24 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Высота копров, м |  | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Высота копров, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 70 | более 70 |  |  | до 70 | более 70 |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1580 | 1690 | 8. Амортизация опалубки | руб. | 1810 | 1640 |
| 2. Заработная плата | руб. | 990 | 1050 | 9. Бетон (марка по проекту) | м3 | 100 | 100 |
| 3. Краны башенные приставные 10 т, высотой подъема 105 м | маш.-ч | 57,7 | - | 10. Раствор цементный 1:2 | - // - | 3,39 | 3,42 |
|  |  |  |  | 11. Стержни домкратные | т | 2,12 | 2,28 |
| 4. То же, 4-10 т, высотой подъема 150 м | - // - | - | 52,5 | 12. Электроды Э-42 | - // - | 0,16 | 0,16 |
| 5. Подъемники грузопассажирские 0,8 т | - // - | 42,2 | 42,7 | 13. Брусья IIс., 130 мм и выше | м3 | 3,33 | 2,28 |
| 6. Прочие машины | руб. | 109 | 112 | 14. Доски обрезные IIIс., 40 мм | - // - | 1,98 | 2,99 |
| 7. Арматура | т | (19,1) | (20,3) | 15. Прочие материалы | руб. | 132 | 115 |

П р и м е ч а н и е. Затраты на теплоизоляцию бетонных поверхностей следует определять дополнительно по соответствующим нормам Сборника 26 "Теплоизоляционные работы", а на оштукатуривание внутренних стен - по Сборнику 15 "Отделочные работы". 12.5. Стены и перегородки сооружений, возводимые в горизонтально-скользящей опалубке Состав работы 1. Установка и разборка самоходного агрегата (гр. 1-6). 2. Перестановка самоходного агрегата (гр. 1, 2). 3. Установка арматурных каркасов (гр. 1-6). 4. Бетонирование стен (гр. 1-6) 5. Планировка земляного полотна и устройство балластных призм для внешних ниток рельсов (гр. 7). 6. Установка закладных деталей (гр. 7). 7. Устройство и разборка рельсовых путей для передвижения самоходного агрегата (гр. 7). Таблица 6-25 Нормы на 100 м3 железобетона в деле (гр. 1--6) и на 100м пути (гр. 7)

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Стены и перегородки сооружений |  |  |  | Подпорные стены |  | Рельсовые пути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямоугольных |  | круглых |  |  |  |  |
|  |  | при толщине стен, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 150 | более 150 | до 200 | более 200 | до 250 | более 250 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 464 | 383 | 381 | 312 | 355 | 257 | 342 |
| 2. Заработная плата | руб. | 251 | 204 | 203 | 165 | 191 | 136 | 192 |
| 3. Агрегаты для бетонирования стен самоходные | маш.-ч | 140 | 88 | 98 | 78 | 106 | 56 | - |
| 4. Краны на автомобильном ходу до 10 т | - // - | 142 | 101 | 115 | 90 | 109 | 63 | - |
| 5. Прочие машины | руб. | 11,7 | 23,9 | 23,7 | 21,8 | 12,5 | 17 | 46,1 |
| б. Арматура | т | (6,4) | (14) | (14) | (13,6) | (7) | (10,4) | 0,07 |
| 7. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | - |
| 8. Полушпалы | шт. | - | - | - | - | - | - | 4,13 |
| 9. Рельсы старогодные II гр. | т | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| 10. Шлак | м3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 11. Прочие материалы | руб. | 107 | 69,7 | 68,3 | 55,5 | 62,7 | 37 | 38,7 |

§ 13. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 13.1. Емкостные сооружения Таблица 6-26 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерений | Аэротенки, аэрофильтры, биофильтры, камеры, нефтеловушки, нефтеотделители, отстойники и резервуары различного назначения и прочие сооружения |  |  |  |  | Филь- тры и освет- лители | Песколовки |  | Метан- тенки круг- лые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | круг- лые | прямо- уголь- ные |  |
|  |  | стены и плоские днища при толщине, мм |  |  |  | при дни- щах бун- кер- ного типа |  |  |  |  |
|  |  | до 150 | более 150 | до 150 | более 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | круглых соору- жений |  | прямоугольных сооружений |  | все железобетонные конструкции |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1970 | 1270 | 1460 | 801 | 2910 | 1220 | 3020 | 1930 | 1000 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1150 | 747 | 878 | 449 | 1750 | 712 | 1790 | 1080 | 580 |
| 3. Машины | - // - | 112 | 108 | 93 | 123 | 128 | 133 | 124 | 101 | 131 |
| 4. Арматура | т | (10,8) | (11,8) | (9,9) | (14,6) | (16,6) | (13,8) | (6,3) | (7,3) | (15,8) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 100 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | - | - | 288 | 128 | - | 217 | - | - | - |
| 7 Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | - | - | 0,53 | 0,24 | - | 0,39 | - | - | 0,04 |
| 8 Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 16,8 | 10,2 | 0,92 | 0,63 | 20,7 | 2,68 | 25,1 | 13,3 | 4,39 |
| 9. То же, 40 мм и выше | - // - | 12,7 | 7,3 | 6,4 | 3,09 | 16 | 5,89 | 18,6 | 11,5 | 4,9 |
| 10. Прочие материалы | руб. | 180 | 167 | 296 | 209 | 228 | 206 | 156 | 474 | 98 |

13.2. Подземная часть насосных станций Таблица 6-27 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Днища толщиной, мм |  | Стены сооружений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | круглых | прямоугольных толщиной, мм |  |
|  |  | до 400 | более 400 |  | до 300 | более 300 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 402 | 244 | 1610 | 1120 | 748 |
| 2. Заработная плата | руб. | 232 | 153 | 1010 | 628 | 416 |
| 3. Машины | руб. | 92 | 77 | 129 | 146 | 113 |
| 4. Арматура | т | (12,1) | (6,7) | (9,6) | (12,0) | (11,7) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | - | - | - | 220 | 140 |
| 7. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | - | - | - | 0,41 | 0,26 |
| 8. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,5 | 0,43 | 13,3 | 0,93 | 0,59 |
| 9. То же, 40 мм и выше | - // - | 0,2 | 0,17 | 10,1 | 5,28 | 3,36 |
| 10. Прочие материалы | руб. | 118 | 53 | 154 | 245 | 151 |

13.3. Отдельные конструкции емкостных сооружений Таблица 6-28 Нормы на 100 м3 бетона и железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Лотки |  |  | Угловые участки стен | Днища при стенах из сборных железобетонных панелей |  |  | Бетонная подго- товка под днище бункер- ного типа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соору- жениях | между сооружениями при толщине стен, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | плоские | бункерного типа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | круглые | прямо- уголь ные |  |
|  |  |  | до 100 | более 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 2940 | 1460 | 1120 | 1580 | 619 | 2020 | 1560 | 348 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1710 | 817 | 615 | 913 | 340 | 1210 | 910 | 194 |
| 3. Машины | - // - | 110 | 86 | 79 | 118 | 76 | 93 | 93 | 58 |
| 4. Арматура | т | (6,6) | (5,7) | (5,9) | (11,6) | (9) | (12,3) | (11,2) | - |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 7. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | - | 0,63 | 0,45 | 0,56 | - | - | 0,16 | - |
| 8. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 18,8 | 8,69 | 6,16 | 1,26 | 2,11 | 10,2 | 6,04 | - |
| 9. То же, 40 мм и выше | - // - | 15,1 | 6,88 | 4,88 | 7,18 | 0,39 | 6,53 | 3,30 | 1,6 |
| 10. Прочие материалы | руб. | 179 | 304 | 228 | 404 | 121 | 157 | 82 | 3,6 |

13.4. Прочие работы в емкостных сооружениях а) Пескоструйная обработка, торкретирование и железнение поверхностей, укладка керамических пластин Состав работы 1. Пескоструйная обработка бетонной поверхности с сушкой и просеиванием песка (гр. 1, 2). 2. Подготовка поверхности под торкрет с промывкой (гр. 2). 3. Нанесение раствора цемент-пушкой (гр 2, 3). 4. Выравнивание торкретированной поверхности (гр. 2). 5. Укладка пористых керамических пластин на цементном растворе с закреплением накладками из полосовой стали (гр. 5). Таблица 6-29 Нормы на 100 м2 поверхности

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Обработка поверх- ности песко- струйным аппаратом | Торкретирование поверхности |  | Желез- нение поверх- ности | Укладка пористых керами- ческих пластин аэраторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при толщине слоя до 20 мм | добавляется на каждые 5 мм |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 48,8 | 120 | 8,3 | 29,9 | 175 |
| 2. Заработная плата | руб. | 30,2 | 72,7 | 4,9 | 18,7 | 100 |
| 3. Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 16 | 16 | - | - | - |
| 4. Цемент-пушки | - // - | - | 10 | 1,67 | - | - |
| 5. Растворонасосы 1 м3/ч | - // - | - | 4,9 | - | - | - |
| 6. Прочие машины | руб. | 14,3 | 25,3 | 2,53 | 0,08 | 10,4 |
| 7. Раствор цементный 1:2 | м3 | - | 0,6 | - | - | 0,68 |
| 8. Песок природный для строительных работ | - // - | 3 | 5,85 | 0,95 | - | - |
| 9. Пластины пористые керамические | шт. | - | - | - | - | 1140 |
| 10. Сталь полосовая | т | - | - | - | - | 1,58 |
| 11. Цемент марки 300 | - // - | - | 1,1 | 0,37 | 0,07 | - |
| 12. Прочие материалы | руб. | 0,6 | 2,7 | 0,36 | 0,3 | 7,56 |

П р и м е ч а н и е. В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки из норм гр. 2 следует исключить затраты в размерах, показанных в гр. 1. б) Устройство деформационных швов, навивка арматурной стали на стены сооружений Состав работы 1. Устройство подкладки из досок (гр. 1, 2) 2. Установка прокладок с конопаткой швов прядью (гр. 1, 2). 3. Установка гернитового шнура (гр. 3). 4. Нагнетание тиоколового герметика (гр 3). 5. Зачеканка швов (гр. 1-3). 6. Навивка арматурной стали на стены сооружений (гр. 4). Таблица 6-30 Нормы на 100 м шва (гр. 1-3) и 1 т навивки (гр. 4)

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Устройство деформационных швов с применением |  |  | Навивка арматурной стали на стены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | резиновых прокладок | стальных листов | герметика |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 77,6 | 54,5 | 22,6 | 13,2 |
| 2. Заработная плата | руб. | 50,2 | 35,2 | 14 | 8,86 |
| 3. Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м3 | маш.-ч | - | - | - | 6,18 |
| 4.. Прочие машины | руб. | 1,82 | 2,1 | 0,61 | 1,33 |
| 5. Битум нефтяной изоляционный | т | 0,32 | 0,32 | - | - |
| 6. Герметик | - // - | - | - | 0,184 | - |
| 7. Прокладки уплотнительные диаметром 30 мм | м | - | - | 206 | - |
| 8. Проволока стальная высокопрочная | т | - | - | - | 1 |
| 9. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | м3 | 0,41 | 0,41 | - | - |
| 10. Прокладки резиновые | т | 0,36 | - | - | - |
| 11. Сталь листовая нержавеющая 1,5 мм | - // - | - | 0,6 | - | - |
| 12. Прочие материалы | руб. | 11,0 | 13,2 | 5,5 | 5,76 |

в) Загрузка фильтров, испытание и дезинфекция емкостных сооружений Состав работы 1. Загрузка и разравнивание сортированных материалов в фильтрах (гр. 1-4). 2. Испытание емкости с заделкой дефектных мест (гр. 5). 3. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двухкратной промывкой (гр. 6). Таблица 6-31 Нормы на 100 м3 загрузки (гр. 1-4) и 100 м3 емкости (гр. 5, 6)

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Загрузка фильтров |  |  |  | Испы- тание емкос- тей на водоне- проница- емость | Дезин- фекция емкос- тей для питье- вой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | песком | гравием | щебнем | углем |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 155 | 171 | 171 | 173 | 8,22 | 16,5 |
| 2. Заработная плата. | руб. | 72,1 | 79,9 | 79,9 | 80,9 | 4,23 | 8,14 |
| 3. Машины | - // - | 52,8 | 53,1 | 53,1 | 123 | 0,23 | 0,07 |
| 4. Вода | м3 | - | - | - | - | 125 | 332 |
| 5. Известь хлорная | кг | - | - | - | - | - | 30 |
| 6. Песок природный для строительных работ | м3 | 103 | - | - | - | - | - |
| 7. Гравий | - // - | - | 103 | - | - | - | - |
| 8. Щебень | - // - | - | - | 103 | - | - | - |
| 9. Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | - | - | - | 190 | - | - |
| 10. Прочие материалы | руб. | 10,6 | 3,84 | 3,84 | 14,4 | 2,68 | 0,88 |

13.5. Оболочки гиперболических градирен Состав работы Затирка и окраска бетонной поверхности Таблица 6-32 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Площадь орошения, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4000 | 1520 |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 Затраты труда | чел.-ч | 4550 | 3800 |
| 2. Заработная плата | руб. | 2940 | 2390 |
| 3. Агрегаты двухконсольные для возведения гиперболической оболочки градирни | маш.-ч | - | 232 |
| 4. Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни | - // - | 184 | - |
| 5. Прочие машины | руб. | 599 | 490 |
| 6. Амортизация опалубки | - // - | 679 | 1170 |
| 7. Арматура | т | (11,8) | (12,8) |
| 8. Бетон (марка по проекту) | м3 | 104 | 104 |
| 9. Раствор цементный 1:2 | - // - | 6,9 | 7,3 |
| 10. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | - // - | 1,75 | 3,23 |
| 11. Арматура - комплекты заготовок А-1 | т | 0,58 | - |
| 12. Прочие материалы | руб. | 312 | 397 |

13.6. Конструкции одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен Таблица 6-33 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Водосборный бассейн |  | Машинный зал | Башни с перекры- тиями | Розеты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со сборными стенами | с монолит- ными стенами и розетой |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Затраты труда | чел .-ч | 426 | 722 | 926 | 1940 | 579 |
| 2. Заработная плата | руб. | 236 | 400 | 528 | 1160 | 327 |
| 3. Машины | - // - | 94 | 105 | 92 | 133 | 63 |
| 4. Арматура | т | (10,7) | (9,7) | (6) | (9,3) | (4,7) |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки, 25 мм | м2 | 50,5 | 128 | 156 | 23,2 | 12.9 |
| 7. Бруски IIIс., 40-60 мм | м3 | 0,06 | 0,19 | 0,23 | - | - |
| 8. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,01 | 0,53 | 2,13 | 12,5 | 3,05 |
| 9. То же, 40 мм и выше | - // - | 1 | 3,09 | 5,45 | 12 | 2,4 |
| 10. Болты строительные | т | 0,04 | 0,12 | 0,15 | - | - |
| 11. Электроды Э-42 | - // - | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,05 |
| 12. Прочие материалы | руб. | 34 | 50 | 52 | 61 | 95 |

§ 14. Конструкции атомных электростанций 14.1. Установка арматуры Таблица 6-34 Нормы на 100 т арматуры

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Фунда- ментная плита | Стены |  |  | Перек- рытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зданий | шахт реактора |  |  |
|  |  |  |  | криво- линей- ные | прямо- линей- ные |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 771 | 1640 | 1800 | 1490 | 2020 |
| 2. Заработная плата | руб. | 466 | 1030 | 1180 | 935 | 1310 |
| 3. Краны башенные 16-50 т | маш.-ч | - | 71 | 46,5 | 81,6 | 19,4 |
| 4. Краны на гусеничном ходу 25 т | - // - | 12,4 | 17,8 | 11,6 | 20,4 | 4,86 |
| 5. То же, 50-63 т | - // - | 49,8 | - | - | - | - |
| 6. Прочие машины | руб. | 184 | 233 | 323 | 230 | 284 |
| 7. Арматура | т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Арматура - комплекты заготовок, не собранные в каркасы, 20-28 мм | - // - | 1,44 | 1,98 | 1,09 | 1,47 | 0,94 |
| 9. Сталь угловая равнополочная 50х50 мм | - // - | 0,56 | 0,51 | 0,38 | 0,58 | 0,11 |
| 10. То же, неравнополочная 75х45 мм | - // - | - | - | - | - | 0,66 |
| 11. Электроды Э-50 | - // - | 0,74 | 0,92 | 3 | 1,11 | 3,46 |
| 12. Поковки строительные (для ванной сварки) | кг | 198 | 122 | 624 | 283 | 53 |
| 13. Стальные конструкции подмостей массой до 0,5 т | т | - | 1,48 | 0,12 | 1,48 | - |
| 14. Прочие материалы | руб. | 81 | 192 | 100 | 209 | 56 |

14.2. Устройство опалубки и укладка бетона а) Фундаментные плиты и стены Таблица 6-35 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Плиты фунда- ментные под здания | Стены зданий и шахт реактора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямолинейные толщиной, мм, до |  |  |  |  |  | криволи- нейные |
|  |  |  | 250 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 140 | 1320 | 1040 | 720 | 504 | 362 | 316 | 1400 |
| 2. Заработная плата | руб. | 73,8 | 768 | 609 | 415 | 289 | 206 | 181 | 836 |
| 3. Краны башенные 16-50 т | маш.-ч | - | 133 | 99 | 74,5 | 44 | 27 | 26 | 62,2 |
| 4. Краны на гусеничном ходу 25 т | - // - | 4,28 | - | - | - | 5,5 | 3,42 | 3,25 | 7,75 |
| 5. То же, 50-63 т | - // - | 5,94 | 14,8 | 11,1 | 8,3 | 5,5 | 3,42 | 3,25 | 7,75 |
| 6. Прочие машины | руб. | 24,8 | 53,1 | 37,1 | 29,2 | 18,9 | 13,5 | 11,9 | 58,5 |
| 7. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 8. Стальные конструкции подмостей массой до 0,5 т | т | - | 0,25 | 0,2 | 0,62 | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 0,2 |
| 9. Щиты опалубки стальные | м2 | 0,15 | 17 | 12,2 | 8 | 4,61 | 2,55 | 2,13 | - |
| 10. Щиты опалубки, 40 мм | - // - | - | 14,7 | 10,5 | 6,9 | 3,96 | 2,2 | 1,83 | - |
| 11. То же, 25 мм | - // - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
| 12. Болты строительные | т | 0,02 | 0,82 | 0,63 | 0,69 | 0,53 | 0,38 | 0,39 | 0,61 |
| 13. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | м3 | - | 0,74 | 0,52 | 0,34 | 0,2 | 0,11 | 0,09 | 0,53 |
| 14. То же, IIIс., 70 мм и выше | - // - | - | - | - | 0,45 | 0,37 | 0,25 | 0,19 | - |
| 15. Доски строганые IIIс., 25-32 мм | - // - | - | 1,98 | 1,42 | 0,94 | 0,54 | 0,29 | 0,25 | 1,63 |
| 16. Доски обрезные IIIс., 40 мм и выше | м3 | - | 1,37 | 0,97 | 0,67 | 0,39 | 0,21 | 0,18 | 5,38 |
| 17. Арматура - комплекты заготовок, не собранные в каркасы, до 14 мм | т | 0,04 | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | - |
| 18. То же, 16-18 мм | - // - | 0,08 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - |
| 19. Сталь угловая равнополочная 50х50 мм | - // - | - | 0,53 | 0,38 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 1,26 |
| 20. Сетка тканая из проволоки | м2 | 11,3 | 33,6 | 23,9 | 15,7 | 9,1 | 5 | 4,18 | 22,7 |
| 21. Прочие материалы | руб. | 22 | 158 | 119 | 81 | 50,2 | 32,7 | 26,5 | 256 |

П р и м е ч а н и е. Для конструкций с расходом арматуры свыше 15 т на 100 м3 норму расхода бетона принимать 100 м3 вместо 101,5 м3, показанных в таблице. б) Перекрытия Таблица 6-36 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | С устройством подвесной опалубки |  |  |  |  |  | С устройством опалубки на поддерживающих конструкциях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | безбалочные |  |  | ребристые |  |  | безба- лочные | ребрис- тые |
|  |  | толщиной, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до | до | более | до | до | более |  |  |
|  |  | 200 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 1870 | 1000 | 544 | 3120 | 1480 | 820 | 750 | 1000 |
| 2. Заработная плата | руб. | 1040 | 571 | 311 | 1790 | 850 | 469 | 426 | 596 |
| 3. Краны башенные 16-50 т | маш.-ч | 68,1 | 38,1 | 17 | 88,1 | 33,8 | 25,4 | 52,6 | 69,8 |
| 4. Прочие машины | руб. | 152 | 87 | 46,9 | 208 | 99 | 52,1 | 89 | 59,6 |
| 5. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 6. Щиты опалубки стальные | м2 | 8,75 | 4,82 | 1,79 | 14,1 | 6,14 | 3,76 | 5,88 | 6,62 |
| 7. Щиты опалубки, 25 мм | - // - | 4,21 | 2,28 | 7,5 | 46 | 14,6 | 11,6 | - | - |
| 8. Брусья IIс., 130 мм и выше | м3 | 0,52 | 0,29 | 0,11 | 5,45 | 1,66 | 0,64 | - | - |
| 9. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | 0,18 | 0,1 | 0,06 | 0,26 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| 10. Лесомате- риалы круглые для строи- тельства | - // - | 0,36 | 0,13 | 0,05 | 0,51 | 0,37 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 11. Доски обрезные IIс., 25-32 мм | - // - | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 1,58 | 0,48 | 0,19 | - | - |
| 12. То же, IIIс., 40 мм и выше | м3 | 0,99 | 0,54 | 0,47 | 1,38 | 0,63 | 0,64 | 0,06 | 0,04 |
| 13. Доски строганые IIIс., 25-32 мм | - // - | 0,4 | 0,22 | 0,11 | 0,6 | 0,23 | 0,15 | 0,26 | 0,19 |
| 14. Прогоны стальные | т | 2,38 | 1,7 | 0,08 | 0,91 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,23 |
| 15. Болты строительные | - // - | 1,31 | 1,12 | 0,85 | 2,47 | 1,48 | 1,2 | 0,01 | 0,2 |
| 16. Арматура - комплекты заготовок, не собранные в каркасы, до 14 мм | - // - | 0,26 | 0,15 | 0,07 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,06 |
| 17. То же, 16-18 мм | - // - | 0,46 | 0,25 | 0,11 | 0,38 | 0,16 | 0,11 | 0,2 | 0,06 |
| 18. То же, 20-28 мм | - // - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
| 19. То же, 30 мм и более | - // - | - | - | - | 0,06 | 0,08 | - | - | - |
| 20. Изделия стальные крепежные | - // - | - | 0,09 | 1,33 | 0,31 | 0,38 | 0,4 | 0,18 | 0,19 |
| 21. Сетка тканая из проволоки | м2 | 68 | 37,7 | 18,3 | 38,5 | 14,9 | 9,7 | 43,3 | 13 |
| 22. Электроды Э-42 | т | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,21 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 23. Стойки стальные | - // - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | 0.69 |
| 24. Раствор цементный 1:2 | м3 | 0,29 | 0,15 | 0,08 | 0,62 | 0,25 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| 25. Прочие материалы | руб. | 169 | 95 | 45 | 316 | 128 | 87 | 101 | 65 |

П р и м е ч а н и е. См. примечание к табл. 35. 14.3. Укладка бетона в стальную облицовку (ранее установленную) Таблица 6-37 Нормы на 100 м3 железобетона в деле

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Стены |  |  |  |  |  | Перекрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | криволинейные |  |  | прямолинейные |  |  | с несущей арматурой |  | с устрой- ством конст- рукций, поддер- живаю- щих обли- цовку |
|  |  | толщиной, мм |  |  |  |  |  | толщина плит, мм |  |  |
|  |  | до 800 | до 1500 | более 1500 | до 400 | до 500 | более 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 400 | более 400 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Затраты труда | чел-ч | 452 | 347 | 398 | 602 | 486 | 477 | 317 | 450 | 708 |
| 2. Заработная плата | руб. | 278 | 209 | 243 | 382 | 303 | 293 | 163 | 233 | 404 |
| 3 Краны башенные 16-50 т | маш.- ч | 59 | 45,9 | 45,4 | 48,5 | 48,5 | 63,5 | 29,2 | 29,2 | 80,9 |
| 4. Краны на гусеничном ходу 25 т | - // - | 14,8 | 11,5 | 11,3 | 12,1 | 12,1 | 15,9 | - | - | 37 |
| 5. Прочие машины | руб. | 15,2 | 14,1 | 14,2 | 11,9 | 11,9 | 13,5 | 79,1 | 98,3 | 52,1 |
| 6. Бетон (марка по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 7. Конструкции стальные поддер- живающие | т | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 |
| 8. Поковки строительные (для ванной сварки) | т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 |
| 9. Лесо- материалы круглые для строительства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,62 |
| 10. Бруски и брусья IIIс., 70 мм и выше | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,31 |
| 11. Доски обрезные IIIс., 25-32 мм | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 |
| 12. То же, 40 мм и выше | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,22 |
| 13. Прочие материалы | руб. | 54,1 | 43,2 | 33 | 33 | 33 | 78 | 78 | 78 | 359 |

П р и м е ч а н и е. См. примечание к табл. 35. § 15. Приготовление бетонов и растворов в построечных условиях 15.1. Бетон тяжелый Таблица 6-38 Нормы на 100 м3 бетона

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | На гравии |  |  |  |  |  | На щебне |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М50-75 | М100 | М150 | М200 | М250 | М300 | М50-75 | М100 | М150 | М200 | М250 | М300 | М350 | М400 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 2. Заработная плата | руб. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 3. Бетоно- смесители передвижные 250 л | маш.-ч | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 4. Прочие машины | руб. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 5. Гравий | м3 | 72 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Щебень | - // - | - | - | - | - | - | - | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7. Песок | - // - | 67 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | 63 | 58 | 57 | 53 | 50 | 47 | 47 | 44 |
| 8. Цемент марки 300 | т | 16,5 | 20,4 | - | - | - | - | 17,5 | 21,4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. То же, 400 | - // - | - | - | 22,4 | 27,5 | 32,6 | 38,2 | - | - | 23,5 | 28,6 | 33,2 | 38,2 | - | - |
| 10. То же, 500 | - // - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,8 | 42,8 |
| 11. Вода | м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22 |

15.2. Бетоны легкие Таблица 6-39 Нормы на 100 м3 бетона

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Марка |  |  | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М50 | М75 | М100 |  |  | М50 | М75 | М100 |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 114 | 119 | 124 | 5. Заполнитель пористый крупный | м3 | 90,9 | 89,9 | 88,9 |
| 2. Заработная плата | руб. | 56,2 | 58,4 | 60,9 |  |  |  |  |  |
| 3. Растворо- смесители передвижные 150 л | маш.-ч | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 6. Песок пористый | - // - | 51,5 | 52,5 | 53,6 |
|  |  |  |  |  | 7. Цемент марки 400 | т | 22,4 | 25,5 | 28,6 |
| 4. Прочие машины | руб. | 52 | 55 | 58 | 8. Вода | м3 | 32 | 31 | 30 |

15.3. Растворы кладочные тяжелые Таблица 6-40 Нормы на 100 м3 раствора

| Наименование элементов затрат | Единица измере- ния | Цементно-известковые |  |  |  |  |  |  | Цементно-глиняные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 212 | 202 | 191 | 175 | 174 | 158 | 144 | 243 | 228 | 212 | 193 | 192 | 169 | 151 |
| 2. Заработная плата | руб. | 113 | 107 | 101 | 91,2 | 90,5 | 81,3 | 73,2 | 130 | 121 | 112 | 101 | 100 | 87 | 77 |
| 3. Растворо- смесители передвижные 150 л | маш.-ч | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 4. Прочие машины | руб. | 67 | 68 | 67 | 66 | 67 | 65 | 65 | 79 | 85 | 82 | 77 | 77 | 72 | 69 |
| 5. Цемент марки 300 | т | 8,1 | 13,3 | - | - | - | - | - | 8,1 | 13,4 | - | - | - | - | - |
| 6. То же, 400 | - // - | - | - | 17,8 | 24,5 | 30,6 | 41,4 | 51 | - | - | 17,8 | 24,8 | 31 | 41,5 | 51 |
| 7. Известь | - // - | 13,8 | 12,2 | 10,6 | 8,1 | 7,9 | 5,5 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Глина | м3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 13 | 9,9 | 9,8 | 6,6 | 4,1 |
| 9. Песок | - // - | 131 | 130 | 124 | 123 | 123 | 120 | 115 | 131 | 129 | 128 | 126 | 123 | 119 | 107 |
| 10. Вода | - // - | 51 | 49 | 46 | 41 | 41 | 35 | 31 | 45 | 43 | 40 | 37 | 37 | 33 | 27 |

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Цементные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 2. Заработная плата | руб. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3. Растворосмесители передвижные 150 л | маш.-ч | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 4. Прочие машины | руб. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 5. Цемент марки 300 | т | 13,6 | 23,2 | 31,9 | - | - | - |
| 6. То же, 400 | - // - | - | - | - | 30,4 | 41,6 | 49,9 |
| 7. Известь | - // - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Глина | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Песок | - // - | 125 | 124 | 121 | 121 | 116 | 112 |
| 10. Вода | - // - | 35 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |

15.4. Растворы отделочные тяжелые Таблица 6-41 Нормы на 100 м3 раствора

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Известковые |  |  | Цементные |  |  | Цементно-известковые |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1:2 | 1:2,5 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1:6 | 1:1:8 | 1:1:9 | 1:3:12 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 534 | 487 | 473 | 117 | 117 | 117 | 211 | 190 | 184 | 239 |
| 2.Заработная плата | руб. | 299 | 275 | 262 | 58 | 58 | 58 | 114 | 101 | 97 | 130 |
| 3. Растворосмесители передвижные 150 л | маш.-ч | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 4. Прочие машины | руб. | 95 | 92 | 91 | 63 | 63 | 63 | 71 | 69 | 69 | 102 |
| 5. Цемент марки 300 | т | - | - | - | 71,4 | 52 | 41,8 | 20,4 | 15,3 | 14,3 | 9,18 |
| 6. Известь | - // - | 58 | 50 | 48 | - | - | - | 14 | 10,5 | 9,5 | 18 |
| 7. Песок | м3 | 78 | 86 | 90 | 68 | 98 | 111 | 110 | 114 | 120 | 100 |
| 8. Вода | " | 186 | 168 | 163 | 44 | 35 | 32 | 66 | 59 | 57 | 82 |

15.5. Растворы отделочные легкие Таблица 6-42 Нормы на 100 м3 раствора

| Наименование элементов затрат | Единица измерения | Извест- ковый | Цементно- извест- ковый | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Извест- ковый | Цементно- извест- ковый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| 1. Затраты труда | чел.-ч | 334 | 170 | 5. Цемент марки 300 | т | - | 25 |
| 2. Заработная плата | руб. | 187 | 93 |  |  |  |  |
| 3. Растворо- смесители передвижные 150 л | маш.-ч | 53,5 | 53,5 | 6. Известь | - // - | 32,6 | 13,2 |
|  |  |  |  | 7. Песок пористый | м3 | 119 | 119 |
| 4. Прочие машины | руб. | 70 | 59 | 8. Вода | - // - | 101 | 55 |

СОДЕРЖАНИЕ

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Техническая часть

§ 1. Фундаменты под здания и сооружения:

1.1. Общего назначения

1.2. Фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи

§ 2. Фундаменты под оборудование:

2.1. Ощего назначения

2.2. Фундаменты под оборудование прокатных цехов с листовыми стенами

2.3. Фундаменты под оборудование прокатных цехов с сортовыми стенами

2.4. Фундаменты и сооружения предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

§ 3. Прочие работы

3.1. Опалубка ростверков, подливка под оборудование и укладка бетона по перекрытиям

3.2. Установка анкерных болтов, закладных деталей и армирование подстилающих слоев

3.3. Дополнительные затраты на сварку арматуры ванным способом

§ 4. Подпорные стены и стены подвалов

§ 5. Колонны

§ 6. Стены и перегородки

6.1. Бетонные

6.2. Железобетонные

§ 7. Балки, пояса, перемычки

§ 8. Перекрытия

§ 9. Конструкции из баритобетона

§ 10. Тоннели и проходные каналы

§ 11. Бункера

§ 12. Сооружения, возводимые в скользящей опалубке

12.1. Элеваторы, мельницы и другие сооружения для хранения и переработки зерна

12.2. Стены силосов диаметром 25мм для хранения сахара

12.3. Стены цементные силосов диаметром 12-15м

12.4. Стены шахтных башенных копров

12.5. Стены и перегородки сооружений, возводимые в горизонтально-скользящей опалубке

§ 13. Сооружения водопровода и канализации

13.1. Емкостные сооружения

13.2. Подземная часть насосных станций

13.3. Отдельные конструкции емкостных сооружений

13.4. Прочие работы в емкостных сооружениях

13.5. Оболочки гиперболических градирен

13.6. Конструкции одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

§ 14. Конструкции атомных электростанций

14.1. Установка арматуры

14.2. Устройство опалубки и укладка бетона

14.3. Укладка бетона на стальную облицовку (ранее установленную)

§ 15. Приготовление бетонов и растворов в построечных условиях

15.1. Бетон тяжелый

15.2. Бетоны легкие

15.3. Растворы кладочные тяжелые

15.4. Растворы отделочные тяжелые

15.5. Растворы отделочные тяжелые