ТЕМА № 3.   БОЕПРИПАСЫ НАЗЕМНОЙ АРТИЛЛЕРИИ.

Занятие    1.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПОРОХА. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВА.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
3. ШИФРЫ ВВ, МАРКИ ПОРОХОВ, ГОРЕНИЕ ПОРОХА.

1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВА
Взрывчатыми веществами, или сокращенно ВВ, называются такие соединения или смеси, которые способны к очень быстрой реакции взрывчатого превращения, сопровождающейся выделением большого ко​личества сильно нагретых газов и резким повышением давления в окружающей среде.

Все это в определенных условиях приводит к широкому понятию взрыв.

Взрывом называется физико-химическое явление разложения: ВВ, сопровождающееся выделением большого количества сильно нагретых газов, способных производить механическую работу.(разрыв корпуса снаряда, разрушение зданий, укрытий, перемещение грунта и т.)
Этот процесс характеризуется тремя факторами:

· кратковременность процесса (стотысячные доли секунды) ;

· образованием большого количества газов (I кг тротила дает 685 литров нагретых газов) ;

· выделением тепла, увеличивающего значительно упругость образовавшихся газов.

Внешним признаком взрыва является резкое повышение давления на окружающую среду, сопровождающееся сильным звуком и дробящим действием, разрушением, динамической ударной /взрывной/ волной.

2.
Классификация взрывчатых веществ по боевому применению и их краткая характеристика.

По характеру действия и боевому применению взрывчатые вещества делятся на инициирующие, дробящие (бризантные), метательные и на пиротехнические составы.

Инициирующими   называются такие взрывчатые ве​щества, которые обладают большой чувствительностью, взрываются от незначительного теплового или механического воздействия и своей детонацией вызывают взрыв других взрывчатых веществ. Основными представителями инициирующих взрывчатых веществ являются грему​чая ртуть, азид свинца, стифнат свинца и тетразен.

Инициирующие взрывчатые вещества применяются для снаряжения капсюлей - воспламенителей и капсюлей - детонаторов. Инициирующие взрывчатые вещества и изделия, в которых они применены, очень чувствительны к различного рода внешним воздействиям, поэтому они требуют осторожного обращения»

Дробящими (бризантными) называются такие взрывчатые вещества, которые взрываются, как правило, под действием детонации инициирующих взрывчатых веществ и при взрыве производят дробление окружающих предметов. Основными представителями дробящ взрывчатых веществ являются; тротил Стол), тетрил, гексоген, ТЭН аммониты и, др.

Тротил (тринитротолуол) получается нитрацией толуола смесью азотной и серной кислот.

В мирное время тротил применяется для снаряжения подавляю​щего большинства снарядов.

По мощности взрыва тротил уступает тетрилу, но обладает мен шей чувствительностью к удару. С металлами тротил не взаимодействует.

Меньшая чувствительность тротила к удару позволяет применят его для снаряжения снарядов к системам с большими начальными скоростями и давлениями.

Тротил представляет собой твердое вещество кристаллического строения с температурой затвердевания в чистом виде 80,5°С. Цвет его в зависимости от способов фабрикации изменяется от светло-желтого до желтовато-коричневого. Тротил почти не растворим в воде, но растворяется в спирте, в бензоле, толуоле, зфире и в ацетоне.

Температура вспышки тротила 295 - ЗОО°С.  Скорость детонации 6700 м/сек

Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин') является взрывчатым веществом, превосходящим по мощности взрыва тротил. Тетрил получается нитрацией  диметиланилина.

Вследствие сравнительно высокой чувствительности тетрила к механическим воздействиям он применяется главным образом в ка​честве детонаторов и в зарядах комбинированных капсюлей. Тетрил - твердое кристаллическое вещество   светло-желтого цвета, не растворимое в воде и трудно растворимое в спирте, хорошо растворимое в бензоле, толуоле, ацетоне и дихлорэтане. Температура вспышки тетрила 190 - 194°С.

Для приготовления дополнительных детонаторов и детонаторов к взрывателям тетрил прессуется в шашки плотностью 1,53 - 1,61.. Тетриловые детонаторы с такой плотностью способны   детонировать от кап​сюля-детонатора и возбуждать детонацию других,  менее чувствительных бризантных ВВ.

Гексоген (триметилентринитрамин) получается нитрацией уротро​пина и представляет собой мощное бризантное ВВ кристаллического строения, белого цвета.

Плавится гексоген при температуре 203,5°С с разложением.

В воде гексоген практически не растворяется. Плохо растворяет​ся в спирте, эфире, бензоле и других органических растворителях. Хорошо растворяется в ацетоне, уксусной и концентрированной азот​ной кислотах. На металлы гексоген не действует. По чувствительности к удару занимает среднее место между ТЭНом и тетрилом. Температура вспышки 230°С. Скорость детонации 8380 м/сек.

Гексоген в виде сплавов и смесей с другими веществами применяется для снаряжения бронебойных снарядов.

ТЭН (тетранитропентаэритрит) представляет собой кристаллическое вещество белого цвета с температурой плавления 141-142°С. Не гигроскопичен и не растворим в воде. Практически не растворим в cm те. Хорошо растворяется в ацетоне. На металлы ТЭН не действует. Температура вспышки его 215°С. Чувствительность ТЭНа к удару выше, чем у  гексогена. Флегматизированный ТЭН применяется в качестве детонатор к взрывателям и в разрывных зарядах малокалиберных снарядов.

Суррогатные ВВ. Для снаряжения артиллерийских снарядов в военное время применяются следующие суррогатные аммиачно-селитранные ВВ:

-
амматолы 40/60, .50/50, 80/20, 90/10   (в числителе указан процент  содержания аммонийной селитры, в знаменателе - процент содержания тротила).

-
шнейдерит 88/12 (88% селитры и 12% динитронафталина).

Аммиачно-селитренные ВВ обладают достаточной стойкостью при выстреле, но имеют следующие отрицательные свойства:

· слеживаемость при хранении ;

· гигроскопичность ;

· коррозирующее действие на металл корпуса;
· - способность увеличивать свой объем  при хранении снарядов в условиях повышенных температур на открытом воздухе.

Указанные выше свойства аммиачно-селитренных ВВ ограничивают возможность долговременного хранения снарядов в суррогатном снаряжении,

К дробящим веществам также относятся пироксилин и нитроглицерин, которые применяются в качестве исходного материала для изго​товления бездымных порохов.

Метательными называются такие взрывчатые вещества, которые имеют взрывчатое превращение в виде горения при сравнительно медленном нарастании давления, что позволяет использовать их для метания пуль, мин, гранат, снарядов.

Основными представителями метательных взрывчатых веществ являются пороха (дымный и бездымные).

Дымный порох представляет собой механическую смесь селитры, серы и, древесного угля.

Бездымные пороха делятся на пироксилиновый и нитроглицериновый порох.

Пироксилиновый порох изготавливается путем растворения смеси (в определенных пропорциях) влажного растворимого и нерастворимого пироксилина в спирто-эфирном растворителе.

Нитроглицериновый порох изготавливается из смеси (в определенных пропорциях) пироксилина с нитроглицерином.

В бездымные пороха могут добавляться: стабилизатор - для пред охранения пороха от химического разложения при длительном хранении; флегматизатор - для замедления скорости горения внешней поверхности зерен пороха; графит - для достижения сыпучести и устранения слипания зерен.

В качестве стабилизатора наиболее часто применяется дифениламин, а в качестве флегматизатора - камфора.

Дымные пороха применяются для снаряжения запалов к ручным гранатам, дистанционных трубок, взрывателей, изготовления огнепроводно шнура и др.

Бездымные пороха применяются в качестве боевых (пороховых) за рядов огнестрельного оружия: пироксилиновые пороха - главным обра​зом в пороховых зарядах патронов стрелкового оружия, нитроглицери​новые, как более мощные - в боевых зарядах гранат, мин, снарядов.
3. Шифры ВВ. Марки порохов. Горение пороха. а) Шифры ВВ.

[image: image5.jpg]-20'_

/[\p L;Uﬂuﬂé’puvﬂﬂﬁqgm 1.

qQe7H T i
lfopﬂyca |§ ‘
C;/alog a



Шифр ВВ
Значение шифра ВВ

Т
Тротил

АТ/80
Аммотол 80/20 с тротиловой пробкой

АТ/50
Аммотол 50/50 с тротиловой пробкой,

АТ/40
Аммотол 40/60 с тротиловой пробкой

ШТ
Шнейдерит 88/12 с тротиловой пробкой

TГ-50
Тротил 50/50 гексоген

б)  МАРКИ   ПОРОХОВ ,

Пироксилиновые пороха изготовляются главным образом в виде цилиндрических зерен с одним или семью продольными сквозными кана​лами. Пороховые зерна (цилиндрики) приготовляются различных разме​ров по длине,  по наружному диаметру и по диаметру канала.

Марка пироксилинового пороха обозначается в виде дробного числа, например, 4/1, 7/7, 9/7, 15/7, где числитель показывает тoлщину горящего свода порохового зерна в десятых долях миллиметра, а знаменатель - количество каналов в зерне. Например, 15/7 - числи​тель показывает, что толщина горящего свода порохового зерна этой марки составляет 1,5 мм, а знаменатель показывает, что в этом пороховом зерне имеется семь каналов; 4/1 - числитель показывает, что толщина горящего свода порохового зерна этой марки составляет 0,4 а знаменатель показывает, что в этом пороховом зерне имеется один канал.

Марки нитроглицериновых порохов обозначаются так же, как и марки пироксилиновых, в виде дроби, но с приставками   Н, НГВ, НЦ, НФ, НДТ-2 и НДТ-3, отличающими их от пироксилиновых порохов.  Напри мер, НЦ 5/1, НФ I6/I или НГВ I7/I и т.д.

Пороха марки Х - для холостой стрельбы,

в) Горение пороха.

Количество газов, образующихся в единицу времени при горении зерна пороха, пропорционально их горящей поверхности. В процессе горения пороха одного и того же состава в зависимости от его формы горящая поверхность, а следовательно, и количество газов, образую​щихся в единицу времени,  могут уменьшаться, оставаться постоянными или увеличиваться.

Пороха, поверхность зерен которых уменьшается по мере их сгорания, называются порохами дегрессивной формы. Это, например, пластинка и лента.

Пороха, поверхность зерен которых при горении остается постоянной, называются порохами с постоянной поверхностью горения, например, трубка с одним каналом, цилиндр с одним каналом. Зерна такого пороха горят одновременно и внутри и с внешней поверхности.  Уменьшение наружной поверхности горения возмещается увеличением внутренней поверхности, так что общая поверхность остается постоянной на все время горения,  если не принимать во  внимание горение трубки с торцов.
Пороха, поверхность зерен которых по мере их сгорания увеличивается, называются порохами прогрессивной формы, например, трубка с несколькими каналами. При горении зерна такого пороха поверхность каналов увеличивается; это создает общее увеличение горящей поверхности зерна до момента распада его на части, после чего горение происходит по типу горения пороха дегрессивной формы.

Прогрессивное горение пороха может быть достигнуто введением в наружные слои одноканального порохового зерна флегматизатора

При горении пороха различают три фазы: зажжение, воспламенение, горение.

Зажжение - это   возбуждение процесса горения в какой-либо части порохового заряда путем быстрого нагрева этой части до температуры зажжения, которая для бездымных порохов составляет око​ло 200°С.

Воспламенение - это распространение пламени по поверхности заряда.



Горение - это проникновение пламени в глубину каждого зерна пороха.

Занятие    2.

Выстрелы, применяемые для стрельбы Г 2А65 и ПТП МТ-12. 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЕПРИПАСАХ. НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ВЫСТРЕЛОВ.
2. ВЫСТРЕЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ Г 2А65 и ПТП МТ-12. БОЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ОРУДИЙ.
3. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ СНАРЯДОВ.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЕПРИПАСАХ. НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ВЫСТРЕЛОВ.
При стрельбе из 152-мм гаубицы 2А65 разрешается применять боеприпасы, указанные в Руководстве службы,  таблицах стрельбы и Руководстве по боевой комплектации.

Перечень боеприпасов, указанных в выше перечисленных документах, может дополняться и изменяться распоряжением Главного ракетного артиллерийского управления.

В руководстве приняты термины и определения, которыми и пользуются на практике: 

Выстрелам называется комплект основных и вспомогательных элементов, собранных в установленном порядке и необходимых для производства из орудия одного выстрела.

1. Выстрелом раздельно-гильзового заряжения называется выстрел, заряжание орудия которым производится в два приема, соответственно сборке его элементов.

Выстрел этот состоит из следующих 2-х отдельно собранных частей:

а)
Снаряда со снаряжением и взрывателем;

б)
Гильзы с боевым зарядом, средством воспламенения и вспомогательными элементами.

Снаряды с ввинченными взрывателями или трубками называются окончательно снаряжёнными.

Снаряды, у которых вместо взрывателя или трубки ввинчена холостая втулка называются неокончательно снаряжёнными.

Для стрельбы из 152-мм гаубицы 2А65 применяются выстрелы раздельно-гильзового заряжения.

По назначению выстрелы подразделяются на боевые, специальные и вспомогательные.

Боевые выстрелы предназначены для выполнения боевых задач.

Специальные выстрелы- предназначены для выполнения огневых задач по световому обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений, стрельбы артиллерии ночью, задымлению противника, распространению агитационного материала, пристрелке (созданию) реперов и целеуказанию.

Выстрелы вспомогательного назначения- к ним относятся:

-
практические выстрелы, служащие для учебно-боевых стрельб, при проведении которых разрушающие и поражающие действия снарядов у цели не имеет особого значения;

· холостые выстрелы не имеющие снарядов и применяющиеся для имитации боевой стрельбы и проведения салютов;

· учебно-тренировочные выстрелы, предназначенные для обучения расчета действиям при орудии, обращению с выстрелами, составлению боевых зарядов.

2. Выстрелы, применяемые для стрельбы Г 2А65 и ПТП МТ-12. Боевые комплекты орудий.

	№п\п
	Наименование выстрела и его индекс
	Снаряд
	Взрыватель трубка
	Заряд

	
	БОЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	1
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом 3ВОФ58
	ОФ45
	РГМ-2М, РГМ-2
	Полный ЖН-546

	2
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и уменьшенным переменным зарядом 3ВОФ73
	ОФ45
	РГМ-2М, РГМ-2
	Уменьшенный Ж-546У

	3
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и дальнобойным  зарядом 3ВОФ72
	ОФ45
	РГМ-2М, РГМ-2
	Дальнобойный Ж-61

	4
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом 3ВОФ32
	ОФ-25
	РГМ-2М, РГМ-2, В-90
	Полный ЖН-546

	5
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и уменьшенным переменным зарядом 3ВОФ33
	ОФ-25
	РГМ-2М, РГМ-2, В-90
	Уменьшенный Ж-546У

	6
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и полным зарядом 53-ВОФ-546
	ОФ-540
	РГМ-2М, РГМ-2, В-90
	Полный ЖН-546

	7
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и уменьшенным переменным зарядом 53-ВОФ-546У
	ОФ-540
	РГМ-2М, РГМ-2, В-90
	Уменьшенный Ж-546У

	8
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и дальнобойным  зарядом 3ВОФ96
	ОФ-64
	РГМ-2М
	Дальнобойный Ж-61

	9
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и уменьшенным переменным зарядом 3ОФ-97
	ОФ-64
	РГМ-2М
	Полный ЖН-546

	10
	152 мм выстрел с осколочно-фугасным снарядом и уменьшенным переменным зарядом 3ВОФ-98
	ОФ-64
	РГМ-2М
	Уменьшенный Ж-546У

	11
	152 мм выстрел со снарядом 3ОФ-61 и дальнобойным  зарядом 3ВОФ91
	ОФ-61
	В-429
	Дальнобойный Ж-61

	12
	152 мм выстрел с осколочным кассетным снарядом и полным переменным  зарядом 3ВО13
	О-13
	ДТМ-75
	Полный ЖН-546

	13
	152 мм выстрел с осколочным кассетным снарядом и уменьшенным переменным  зарядом 3ВО14
	О-13
	ДТМ-75
	Уменьшенный Ж-546У

	14
	152 мм выстрел со снарядом со стреловидными элементами полным переменным  зарядом 3ВШ2
	Ш2
	ДТМ-75
	Полный ЖН-546

	15
	152 мм выстрел со снарядом со стреловидными элементами уменьшенным  переменным  зарядом 3ВШ5
	Ш2
	ДТМ-75
	Уменьшенный Ж-546У

	16
	152 мм выстрел с осветительным парашютным снарядом и полным переменным  зарядом 3ВС16
	С-6
	Т-90
	Полный ЖН-546

	17
	152 мм выстрел с осветительным парашютным снарядом и уменьшенным переменным  зарядом 3ВС17
	С-6
	Т-90
	Уменьшенный Ж-546У


Боевые комплекты и войсковые запасы боеприпасов

	Наименование вооружения и боеприпасов
	Боекомплект, шт.
	Войсковые запасы

	
	
	Возимые при воор.
	Возимые в транспорте

	
	
	
	Батареи
	Дивизиона
	Полка

	152 мм Г 2А65 
с ОФ снарядом с ДЗ

с ОФ снарядом с ППЗ

с ОФ снарядом с УПЗ

Итого:
	12

30

18

60*

	6(10)

12(18)

6(14)

24(42)

	6(2)

17(11)

13(5)

36(18)

	- (9)

- (23)

- (13)

- (45)

	9 (-)

23 (-)

13 (-)

 45 (-)


	100 мм ПТП МТ-12
с ОФ снарядом 

с бронебойным подкалиберным снарядом

с кумулятивным (кумул.-оскол.) снарядом 

Итого:
	16

40

24

80
	4

10

6

20
	4

10

6

20
	12

30

18

60
	


3. Назначение, общее устройство и действие снарядов..

I. Назначение снарядов

Снаряд, взрыватель и его установку выбирают, исходя из характера цели, задачи стрельбы.

Снаряд с установкой взрывателя на осколочное действие применяют для поражения живой силы и огневых средств, расположенных открыто и в открытых окопах, пусковых установок, батарей, танков, бронетранспортеров, радиолокационных станций, автомашин и при стрельбе по амбразурам оборонительных сооружений.

Снаряд с установкой взрывателя на фугасное действие применяют при стрельбе по живой силе и огневым средствам, расположенным в окопах с перекрытиями, по танкам, при стрельбе на разрушение полевых оборонительных сооружений, зданий, мостов, а так же при стрельбе по транспортам, тральщикам и другим судам.

Снаряд с установкой взрывателя на фугасное действие с замедлением применяют для рикошетной стрельбы для разрушения полевых оборонительных сооружений и прочных зданий, а также для вскрытия защитной насыпи долговременных сооружений.

Снаряды со стреловидными элементами предназначены для поражения живой силы и небронированных цепей, расположенных открыто или в траншеях без перекрытий.

Осветительные снаряды применяются для освещения местности ночью.

Общее устройство снарядов.

По наружному очертанию снаряды имеют головную часть, цилиндрическую часть с двумя центрующими утолщениями, медный (железо -керамический) ведущий поясок и запоясковую часть.

В головной части имеется очко с резьбой для ввинчивания взрывателя.

Осколочно-фугасные снаряды 30Ф45, 30Ф45-1, ЗОФ64 состоят из корпуса с ведущим пояском ,  разрывного заряда , прокладок , детонатора , взрывателя , конуса  с донной выемкой .

Корпус предназначен для размещения разрывного заряда из взрывчатого вещества А-1Х-2 или тротила

Снаряды имеют повышенную дальность за счет удлиненных головной и запоясковой частей и наличия донной выемки на запоясковом конусе.

Снаряды 0Ф45-1 отличаются от снарядов 0Ф45 тем, что на их оживальной и цилиндрической частях нанесена насечка в виде ячеек, улучшающая дробление корпуса на осколки.

Снаряды 0Ф64 отличаются от снарядов 0Ф45 только технологией изготовления.

Осколочно-фугасный снаряд 30Ф25 состоит из корпуса с ведущим пояском разрывного заряда, прокладок, детонатора , переходной втулки , взрывателя .

По схеме снаряжения снаряды 0Ф25 аналогичны снарядам 0Ф45 (0Ф45-1).

Осколочно-фугасные снаряды 53-0Ф-540, 53-0Ф-540Ж (сокращенные индексы ОФ-540, 0Ф-54ОЖ) состоят из корпуса  с ведущим пояском , разрывного заряда , взрывателя 
Корпус предназначен для размещения разрывного заряда.

Снаряды могут быть снаряжены тротилом (шифр взрывчатого вещества Т), смесью тротила с алюминиевой пудрой (шифр взрыв​чатого вещества ТА-80), амматолом с тротиловой пробкой (шифр взрывчатого вещества АТ-80).

Снаряды ОФ-540 имеют медный ведущий поясок, снаряды

0Ф-540Ж - железокерамический.

Осколочно-фугасный снаряд 30Ф61 (сокращенный индекс 0Ф61) состоит из корпуса с ведущим пояском , разрывного заряда , прокладок , переходной втулки  с дном , детонатора, взрывателя , переходника  газогенератора донного вдува А.

Газогенератор донного вдува А состоит из камеры I с кольцом 14, которое имеет газовыходное отверстие Б, предохра​нительной прокладки 13, газогенераторного заряда 2, двух трассеров 3.

Переходник соединяет газогенератор донного вдува с корпусом.  Соединение осуществляется при помощи резьбы с применением герметиков УТ-32 и УТ-34.

Корпус и переходная втулка предназначены для размещения разрывного заряда и детонатора из взрывчатого вещества А-1Х-2, а прокладки - для выбора зазора между разрывным зарядом и переходной втулкой.

Газогенератор донного вдува обеспечивает увеличение даль​ности стрельбы за счет снижения донного сопротивления снаряда.

Трассеры предназначены для воспламенения и обеспечения стабильного горения газогенераторного заряда.

Предохранительная прокладка, поджатая кольцом, предназна​чена для предохранения газогенераторного заряда от внешних воздействий. 

Действие осколочно-фугасных снарядов

При стрельбе осколочно-фугасными снарядами 0Ф45,ОФ25, ОФ-540, ОФ-5401, 0Ф64 и 0Ф61 со взрывателями РГМ-2М,

РГМ-2, В-429 (в соответствий с комплектацией выстрелов) в зависимости от установки взрывателей можно получить различное действие снарядов: осколочное, фугасное или фугасное с замедлением.

При установке взрывателя на осколочное действие снаряд разрывается на поверхности преграды мгновенно, не успевая углубиться в преграду. Осколочное действие снаряда достаточно эффективно на всех дальностях и возрастает с уве​личением угла падения.

Стрельба на осколочное действие применяется по открыто расположенным целям (живой силе, огневым позициям артиллерии и позициям других огневых средств).

При установке взрывателя на фугасное действие снаряд разрывается после того, как несколько углубится в преграду.

Стрельба на фугасное действие применяется по укрытиям

легкого полевого типа, дерево-земляным укреплениям (дзотам),

пулеметным гнездам, окопам, блиндажам и т.п.

При установке взрывателя на фугасное действие с замедлением получается полное фугасное действие, т.к. разрыв снаряда происходит не сразу, а через некоторый промежуток времени, в течение которого снаряд успевает углубиться в прег​раду»

Стрельба на фугасное действие с замедлением применяется для разрушения каменных и кирпичных сооружений, дзотов, блин​дажей, мостов, железнодорожных узлов и т.п. На мягком и особенно на болотистом грунте при большом углублении снаряда в землю сила разрывного заряда может оказаться недостаточной для того, чтобы выбросить грунт; в этом случае воронка не образуется, происходит взрыв в грунте (камуфлет). Осколочное действие при. стрельбе с установкой взрывателя на фугасное действие получается слабым, т.к. значительное количество ос​колков уходит в землю или выбрасывается с землей вверх.

Установка на фугасное действие с замедлением при​меняется также при стрельбе на рикошетах.

Стрельба на рикошетах ведется для уничтожения живой силы, укрытой за складками местности, за обратными скатами, в откры​тых окопах, в канавах и рвах, за невысокими вертикальными ук​рытиями и т.п. Разрывы снарядов в воздухе происходят после их рикошетирования с места падения. При стрельбе на рикошетах значительно повышается поражение осколками, главным образом по фронту.

При стрельбе осколочно-фугасными снарядами 0Ф25, ОФ-540, 0Ф-540Ж со взрывателями В-90 и АР-5 в зависимости от установок взрывателей можно получить различную высоту разрыва снарядов над целью или разрывы снарядов при встрече с прегра​дой.

Парашютно-осветительный снаряд

На дальности, соответствующей установке дистанционной трубки луч огня из трубки воспламеняет вышибной заряд. Пороховые газы вышибного заряда давят на диафрагму, диафрагма давит на крышку стакана, а стакан на цилиндры, под действием которых срезается резьба ввинтного дна снаряда. Одновременно с этим луч огня от вышибного заряда через отверстие в диафрагме зажигает воспламенительный состав осветительного элемента. После выбрасывания из корпуса снаряда парашюта и осветительного элемента полуцилиндры разлетаются в стороны, парашют раскрывается и воспламеняющийся осветительный элемент, прикрепленный к парашюту, медленно опускается (на парашюте),  освещая лежащую внизу местность.

 Табличная высота разрыва снаряда на все дальности и на всех зарядах равна 400 м. Продолжительность освещения равна 50-55 сек.

Один осветительный элемент дает силу света 400000 свечей и освещает местность  (площадь)  в виде круга диаметром до 1000 м.

Занятие    3.

ВЗРЫВАТЕЛИ. 
Учебные  цели: Знать назначение, применение, установки и устройство взрывателя РГМ-2, В-90,  трубки Т-90 и ДТМ-75.Уметь производить установки на взрывателях. 
Время: 
        2 часа

Вид занятия:        лекция

Место: 
        класс технической  подготовки

Материальное обеспечение:    Плакаты

Руководство  и пособия:        Боеприпасы к 152-мм орудиям наземной, танковой и самоходной артиллерии. 

2. Учебник сержанта РВ и А СВ часть Ш; изд.1977 г

Учебные вопросы и распределение времени:
	№

п/п
	Отрабатываемые вопросы
	Время

(мин.)

	(.

((.

(((.
	Организационная часть

Основная часть

1. Назначение и характеристика взрывателей и трубок 

2. Общее устройство и действия  взрывателей. 

3. Маркировка и установка  взрывателей и трубок. 
Заключительная часть                                                                                                    
	10

15

35

25

5



1 . ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ                                                    - 10  минут

Принять доклад дежурного по взводу, проверить наличие студентов, их внешний вид, материальное обеспечение. Объявить тему и цель занятия и учебные вопросы с обязательной записью их в конспект.

           2.  ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ                                                             - 75  минут
I. Назначение и характеристика взрывателей.

Взрывателем или трубкой называется элемент выстрела, содержащий специальные механизмы или устройства, действие которых вызывает взрыв снаряда в требуемой точке траектории.(до удара или при ударе в преграду).

Взрыватели предназначены для сообщения взрывного импульса взрывчатому веществу снаряда, а трубки - вышибному заряду снаряда.

Взрыватели и трубки применяются для окончательного снаряжения снарядов.

По характеру действия взрыватели и трубки бывают:

- ударного действия /РГМ-2, ГКН, ГПВ/.

- дистанционного действия /трубка Т-7/.

- ударно-дистанционного действия /Д-1-У, В-90/.

В зависимости от устройства ударные взрыватели могут давать мгновенное или замедленное действие.

По месту расположения в снаряде взрыватели подразделяются на головные и донные.

II. Назначение, применение, установки, общее устройство и действие взрывателя РГМ-

1. Назначение.

Взрыватель РГМ-2 (Головной мембранный Рдултовского) предназначен для сообщения (передачи) взрывного импульса взрывчатому веществу снаряда.

2.Применение.

Взрыватель РГМ-2 применяется для окончательного снаряжения к выстрелам с осколочно-фугасным снарядом при стрельбе из 152мм гаубицы 2А65.

3. Установки.

Взрыватель РГМ-2, ударного действия, предохранительного типа имеет 3 установки:

а) На осколочное действие (кран установлен на "О",  колпачок свинчен);

б) На фугасное действие (кран установлен на "О",  колпачок навинчен);

в) На фугасное действие с замедлением или при стрельбе на рикошет (кран установлен на "3",  колпачок навинчен).

В войска подаются выстрелы с установкой взрывателя на фугасное действие. Эта установка взрывателя РГМ-2 называется заводской установкой.

4. Общее устройство взрывателя.

Взрыватель РГМ-2 состоит из следующих механизмов: 

а) Ударный механизм. Механизм размещен в головке взрывателя и состоит из инерционного ударника с капсюлем-воспламенителем, ударника мгновенного действия с жалом. Сближению ударника и жала до выстрела препятствуют шарики, удерживаемые предохранительным кольцом. На инерционный ударник надет лапчатый контр​предохранитель, который удерживается лапками за нижний срез головки и препятствует набеганию ударника на жало при полете снаряда.

Контрпредохранительная пружина удерживает ударник мгновенного действия с жалом на определенном расстоянии от капсюля-воспламенителя после взведения взрывателя, а взводящая пружина поднимает оседающую гильзу с предохранительным кольцом при взведении взрывателя.

б) Поворотно-предохранительный механизм. Механизм служит для изоляции капсюля-детонатора от детонатора при хранении взрывателя и во время выстрела до момента вылета снаряда из канала ствола орудия.

Механизм состоит из детонаторной втулки, неподвижно соединенной с корпусом, и поворотной втулки,  которая под действием поворотной пружины может вращаться вокруг оси, запрессованной в центральное гнездо детонаторной втулки.

В поворотной втулке помещаются капсюль-детонатор и стопорный механизм, состоящий из стопора, пружины стопора, оседающей втулки, предохранительной пружины и шарика.

в) Замедлительный механизм состоит из замедлителя во втулке, крана. Кран имеет отверстие для передачи пламени от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору, когда кран установлен на "О", При установке крана на "3" центральный канал в перегородке корпуса закрывается, и пламя от капсюля-воспламенителя может пройти к капсюлю-детонатору только через замедлитель. 

5. Действие взрывателя РГМ-2.

а) При выстреле оседающая гильза под действием силы инерции, возникающей от линейного ускорения снаряда, преодолевает сопротивление предохранительной пружины, сжимает ее и своими лапками сцепляется с предохранительным кольцом, сжимая при этом взводящую пружину.

В то же время в поворотно-предохранительном механизме оседающая втулка сжимает предохранительную пружину, шарик при этом смещается в сторону, освобождая путь для подъема стопора.

В таком положении детали ударного и поворотно-предохранительного механизмов остаются до вылета из канала ствола орудия.

б) При вылете снаряда из канала ствола происходит следующее:

В ударном механизме взводящая пружина разжимается и перемещает вперед оседающую гильзу с предохранительным кольцом, после чего шарики под действием центробежных сил разлетаются в стороны и освобождают инерционный ударник и ударник мгновенного действия.

В поворотно-предохранительном механизме сжатая при сборке взрывателя пружина стопора разжимается и поднимает стопор, нижний конец которого выходит из гнезда детонаторной втулки. Поворотная втулка освобождается и под действием заведенной при сборке поворотной пружины поворачивается; при этом капсюль-детонатор окажется над передаточным зарядом.

Взведение взрывателя заканчивается в 2-5 м от дульного среза ствола орудия.

в/ На полете снаряда ударник удерживается от набегания на жало лапчатым контрпредохранителем и все детали находятся в положении на боевом взводе. Кроме того, капсюль-воспламенитель предохраняется от накола жалом контрпредохранительной пружиной.

Действие взрывателя при встречей снаряда с преградой зависит от установки 

г/ Действие взрывателя при установке на осколочное действие /кран на "О", колпачок свинчен/.

При встрече с преградой мембрана продавливается, ударник мгновенного действия реакцией преграды отбрасывается назад и накалывает жалом капсюль-воспламенитель. Луч огня от капсюля-воспламенителя передается через отверстие крана прямо к капсюлю-детонатору, детонация капсюля-детонатора передается передаточному заряду и детонатору, а от детонатора - к разрывному заряду снаряда и вызывает его разрыв.

Примечание:

Преподаватель, объяснив действие взрывателя РГМ-2 при установке на осколочное действие, дает задание студентам на самостоятельную работу изучить действие взрывателя РГМ-2 при установках на фугасное действие и фугасное с замедлением.
Назначение, применение и установки взрывателей Д-1-У, В-90, трубки Т-90 И ДТМ-75.

На данном занятии этот вопрос изучается применительно к выстрелам для стрельбы из 152мм гаубицы 2А65, хотя эти взрыватели и трубка применяются для окончательного снаряжения выстрелов артиллерийских систем и другого калибра

Занятие    3.

ГИЛЬЗЫ И ЗАРЯДЫ. 
1.НАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ГИЛЬЗ, ЗАРЯДОВ И СРЕДСТВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ.
2. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДОВ.
I. Назначение, состав и устройство гильз, боевых зарядов,

средств воспламенения.

Гильза является одним из основных элементов выстрела и предназначена для:

- помещения заряда, вспомогательных элементов к заряду и средств воспламенения;

- предохранения заряда от влияния влаги и механических повреждений при транспортировке и хранении;

- обтюрации пороховых газов при выстреле.

Для стрельбы из гаубицы 2А65 используют:  сборную гильзу с пластмассовым корпусом,  латунную или стальную цельнотянутую гильзы.

Для предохранения от окисления гильзы подвергаются оцинкованию с фосфатированием и обработке в растворе хромпика.

Гильзы многоразового использования, поэтому после стрельбы поверхности стреляных гильз протираются ветошью, смазываются смазкой Г0И-54п или пушечной смазкой, укладываются в укупорку из-под выстрелов и отправляются на базы для обновления.

Обновленные гильзы снаружи покрываются лаком ДМС-А, а изнутри – лаком № 67.

Устройство гильзы.

Гильза состоит из дульца, корпуса, фланца донного среза и очка для капсюльной втулки.

Дульце гильзы вместе с корпусом предназначены для предотвращения прорыва пороховых газов между стенками гильзы и каморы ствола.

Корпус гильзы имеет форму усеченного конуса, конусность корпуса гильзы обеспечивает свободное вхождение гильзы в камору ствола при заряжании и легкое выбрасывание гильзы из каморы после выстрела при открывании затвора.

Фланец гильзы ограничивает продвижение гильзы в камору при заряжании; при открывании затвора после выстрела лапки выбрасывателя захватывают гильзу за фланец и выбрасывают ее из каморы ствола орудия.

Действие гильзы.

При выстреле под давлением пороховых газов боевого заряда стенки гильзы плотно прилегают к стенкам каморы, вследствие чего устраняется возможность прорыва пороховых газов в сторону зазора между стенками гильзы и каморой.

После того как давление пороховых газов в канале ствола упадет, гильза вследствие упругости металла уменьшает диаметральные размеры, что и обеспечивает легкое выбрасывание гильзы из каморы после выстрела.

 Заряды
Для стрельбы из гаубиц 2А65 применяются полные переменные заряды, уменьшенный переменный заряд  и дальнобойный заряд.   
Полные и уменьшенный переменные заряды применяются при стрельбе осколочно-фугасным снарядами 0Ф-45, 0Ф45-1, Ш2,  ОФ540, 0Ф-540Ж и 0Ф64. Дальнобойный заряд применяется при стрельбе оско​лочно-фугасными снарядами 0Ф45, 0Ф45-1, 0Ф-61 и 0Ф-64.

Полные переменные заряды состоят из двух зарядов - полного и первого. Для стрельбы из гаубицы 2А65 применять только полные заряды (в состоянии поставки их в войска), 

Стрельба на первом заряде запрещена.

Уменьшенный переменный заряд состоит из пяти зарядов - второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, для стрельбы из гаубицы 2А65 применять только второй, третий и чет​вертый заряды 

Стрельба на пятом и шестом зарядах запрещена.

Полный переменный и уменьшенный переменный заряды заим​ствованы от пушки-гаубицы Д-20, стрельба из которой с усилен​ной крышкой запрещена на всех зарядах. В связи с этим на уси​ленной крышке имеется надпись "Перед стрельбой вынимать. Учитывая то, что в гаубицах 2С19 и 2А65 предусмотрена механи​ческая досылка заряда в гильзе в камору гаубиц, разрешается на полном и уменьшенном (втором) переменных зарядах усиленную крышку не вынимать. При этом тесьмяное кольцо, при помощи ко​торого вынимается усиленная крышка, должно быть залито герметизирующим составом и не выступать за срез дульца гильзы. В случае выступления тесьмяного кольца его следует закрепить на усиленной крышке при помощи герметизирующего состава.

Полный переменный заряд  ЖН-546 изготовлен из нитроглицеринового пороха НДТ-3 16/1 и состоит из;

нижнего пучка 4 массой 5,4 кг с прикрепленным к нему воспламенителем 3 из дымного ружейного пороха массой 0,15 кг и пламегасителем 2 из пороха марки 8/1 УГ массой 0,15 кг;

верхнего пучка 7 массой 2,17 кг с прикрепленным к нему размеднителем 8 из свинцовой проволоки массой 0,02 кг;

двух дополнительных равновесных пучков 6, помещенных в миткалевые картузы, масса каждого пучка 0,36 кг;

обтюрирующего устройства, состоящего из крышек нормальной и усиленной 10, залитой герметизирующим составом II.

Размеднитель предназначен для устранения омеднения ка​нала ствола при стрельбе снарядами о медными ведущими пояс​ками.

Воспламенитель предназначен для воспламенения заряда, а пламегаситель - для гашения обратного пламени, образующе​гося при выстреле.

Полный переменный заряд  Ж38 изготовлен из пироксилинового пороха и состоит из:

основного пакета 5 состоящего из пучка пороха марки 8/1 ТР массой 0,8 кг, помещенного в картуз, и насыпанного вокруг пучка пороха марки 15/7 массой 6,16 кг. 

К донной части картуза основного пакета пришит воспламенитель 3 из дымного ружейного пороха массой 0,15 кг и прикреплен пламегаситель 2 из пороха марки ВТХ-20 массой 0,1 кг; 

размеднителя 6 из свинцовой проволоки массой 0,02 кг;

 дополнительного пучка 7 из пороха марки 15/7 массой 0,63 кг, помещенного в картуз;

крышек нормальной 8 и усиленной 9, залитой герметизи​рующим составом 10.

Уменьшенный переменный заряд Ж-546У изготовлен из пироксилинового пороха и состоит из:

основного пакета 4, состоящего из пучка пороха марки 8/1 ТР  массой 0,8 кг, помещенного в картуз бутылочной формы и насыпанного вокруг пучка пороха марки 4/1 массой 1,215 кг.

К донной части картуза основного пакета пришит воспламени​тель 3 из дымного ружейного пороха массой 0,05 кг;

пяти дополнительных равновесных пучков 6 из пороха марки 9/7,помещенных в миткалевые картузы. Масса каждого пучка 565 кг;

крышек нормальной 7 и усиленной 8, залитой герметизирующим составом 9.

Дальнобойный заряд  Ж61 изготовлен из дигликолевого пороха ДГ-3 19/1 и состоит из: 

нижнего пучка 4 массой 5,3 кг с прикрепленным к нему воспламенителем 3 из дымного ружейного пороха массой 0,050 кг и пламегасителем 2 из пороха 8/1 УГФ массой 0,1 кг;

верхнего пучка 7 массой 5,7 кг с прикрепленным к нему воспламенителем 5 из дымного ружейного пороха массой 0,2 кг;

флегматизатора 6 массой 0,25 кг;

размеднителя 8 из свинцовой проволоки массой 0,05 кг;

цилиндра 10;

нормальной 9 и герметизирующей II крышек;

фиксатора 12.

Пластмассовые гильзы дальнобойных зарядов при длительном хранении могут деформироваться (приобретать овальную форму). Такие заряды в пластмассовых гильзах ограничений по боевому применению не имеют. 

Обтюрирующие устройства.

Нормальные крышки, применяемые в полных, уменьшенных и дальнобойных зарядах изготовлены из картона, и служат для поджатая зарядов к дну гильзы и предохранения их от повреждений при эксплуатации. В гильзу нормальные крышки вставляются так, чтобы ее закраины были обращены к заряду.

Усиленные крышки полного и уменьшенного зарядов и герме​тизирующая крышка дальнобойного заряда предназначены для гер​метизации зарядов в гильзах и предохранения их от влияния атмосферных осадков при хранении. Усиленные крышки полных и уменьшенного зарядов изготовлены из картона и после установки их в гильзу заливаются по всей поверхности герметизирующим составом. Герметизирующая крышка дальнобойного заряда изготов​лена из полиэтилена. Герметизация заряда обеспечивается двумя кольцевыми резиновыми прокладками. Для предотвращения выпаде​ния герметизирующей крышки применяется фиксатор, который вставляется в пазы, имеющиеся на дульце гильзы.

Подготовка зарядов к стрельбе.

Полные переменные заряды ЖН-546, ЖН-5461, Ж-546* Ж-546Ж, Ж38 при стрельбе из гаубиц 2А65 перекомплектованию не подлежат. Усиленные крышки из гильз не вынимать.

В соответствии с командой перекомплектовать (изменить номер) уменьшенный переменный заряд Ж-546У, для чего выполнить следующее;

установить гильзу фланцем в паз специального приспособ​ления;

надеть лямку усаленной крышки на крюк рукоятки;

вынуть усиленную крышку из гильзы;

вынуть нормальную крышку из гильзы;

вынуть в соответствии с требуемым номером заряда равновесные пучки ;

вставить в гильзу нормальную крышку до упора в заряд;

положить извлеченные из гильзы пучки пороха в специальные ящики в боевом отделении.

Перекомплектация уменьшенного заряда для стрельбы на втором номере заряда не требуется. Крышку усиленную не вынимать.

ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГАУБИЦ 2А65 И 2С19 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО УМЕНШЕШННЫЙ - ПЕРЕМЕННЫЙ (ВТОРОЙ), ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ НОМЕРА ЗАРЯДА.
Полиэтиленовую крышку с фиксатором из дальнобойного заряда  перед стрельбой не извлекать. 

Досылание снаряда и заряда в гильзе в камору ствола орудия производится с помощью механизма заряжания, а в случае неисправности его – вручную. Вручную снаряд до​сылается энергичным движением с помощью досыльника так, чтобы снаряд остановился со звоном. Досланный снаряд должен надежно заклиниться буртиком ведущего пояска в конус каморы ствола, чтобы исключить возможность обратного сползания снаряда на заряд при придании стволу угла возвышения. Недосыл снаряда и его сползание на заряд может повлечь за собой срыв ведущего пояска при выстреле, неправильный полет снаряда и привести к разрыву его в расположении своих войск или преждевременному разрыву снаряда в канале ствола.

ДОСЫЛАНИЕ ЗАРЯДОВ В ГИДЬЗАХ НОМЕРОВ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕР​ТОГО В ГАУБИЦЕ 2А65 В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ РАСЧЕТА (ВОЗМОЖНО ВЫСЫПАНИЕ ПОРОХА ИЗ ГИЛЬЗЫ И ЕГО ВОЗГОРАНИЕ В РАЗОГРЕТОЙ КАМОРЕ ГАУНЩЫ) ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕРЕД ВЫСТРЕЛОМ ПО КОМАНДЕ КОМАНДИРА ОРУДИЯ. 
Это требование должно обязательно выполняться при любых условиях стрельбы и любом темпе огня.

При температурах близких к 50 °С возможны в отдельных , случаях недосылы зарядов Ж61 (в пластмассовых гильзах) в ка​мору ствола гаубицы 2А65. В этом случае досыльником довести заряд в заданное положение, обеспечивающее закрытие клина.

В случав осечки капсюльной втулки яри выстреле выждать одну минуту, после чего произвести еще раз спуск ударника.
Если и после этого выстрела не произойдет, то выждать не менее одной минуты и перезарядить гаубицу, для чего:

осторожно извлечь из каморы гаубицы гильзу с зарядом, не допуская при этом ее падения;

проверить , не осталось ли в каморе пучков с порохом, крышек, если остались, то удалить их;

вложить в камору другой заряд в гильзе и произвести выстрел.

Заряд в гильзе с капсюльной втулкой, давшей осечку, уложить в одно из свободных гнезд боеукладки или удалить.

В случае невозможности извлечения дальнобойного заря​да после осечки из разогретого режимной стрельбой ствола, снаряд и заряд оставить в стволе закрытом клином. 

В случав отказов при стрельбе со взрывателем РГМ-2М, РГМ-2, В-429 с установкой на 3 следует переходить на стрельбу с установкой на 0.

В сильный дождь, град, снегопад запрещается стрелять снарядами с ударными взрывателями без колпачка.

Для предохранения канала ствола гаубицы от преждевременного износа (разгара) не следует стрелять большим зарядом в тех случаях, когда боевая задача может быть выполнена стрельбой на малом заряде.

 Назначение, устройство и действие капсюльной втулки КВ-4.

Капсюльная втулка КВ-4 является одним из основных элементов выстрела и предназначена для воспламенения боевого заряда.

Капсюльная втулка состоит из латунного или стального корпуса с резьбой для ввинчивания втулки в очко гильзы. Внутри корпуса собраны: капсюль воспламенитель, прижимная втулка, наковаленка, обтюрирующий конус, подсыпка дымного пороха, пороховая петарда и два кружка (марлевый и латунный).

Наковаленка имеет затравочное отверстие, которое сверху прикрыто тонким бумажным кружком. После снаряжения дульце корпуса втулки закатывается. Латунный кружок и место закатки покрывается эмалью.

Действие капсюльной втулки. При спуске ударника боек бьет по дну капсюльной втулки и вдавливает металл дна внутрь; вследствие этого происходит сжатие ударного состава воспламенителя, пламя от него через центральный канал наковаленки, поднимая и огибая обтюрирующий конус проходит к подсыпке ружейного пороха и пороховой петарде и воспламеняет ее. Образовавшиеся газы и мощный луч огня воспламеняет боевой заряд в гильзе.

Кроме новых капсюльных втулок КВ-4, для комплектации выстрелов могут применяться капсюльные втулки КВ-4:

- переделанные;

- реставрированные;

- вторично реставрированные.

Переделанные, реставрированные и вторично реставрированные капсюльные втулки КВ-4 по устройству аналогичны новым капсюльным втулкам КВ-4 и отличаются от них только клеймами. Кроме того, на втулках первичной и вторичной реставрации имеются следы отпечатков от выстрелов, полосы и отличительные сегменты, нанесенные краской белого цвета.

Измерение температуры зарядов.

На основании статьи 46 'Правил стрельбы и управления огнем артиллерии на огневых позициях батарей обеспечивают хранение боеприпасов в одинаковых температурных условиях и организуют измерение температуры зарядов через каждые 1-2 часа.

Занятие 4. Учебные  цели: Знать клеймение, маркировку и окраску боеприпасов. Изучить требования безопасности. 
Время: 
        2 часа

Вид занятия:        лекция

Место: 
        класс технической  подготовки

Материальное обеспечение:    Плакаты

Руководство  и пособия:        Боеприпасы к 152-мм орудиям наземной, танковой и самоходной артиллерии. 

2. Учебник сержанта РВ и А СВ часть Ш; изд.1977 г

Учебные вопросы и распределение времени:
	№

п/п
	Отрабатываемые вопросы
	Время

(мин.)

	(.

((.

(((.
	Организационная часть

Основная часть

1. Клеймение, маркировка и окраска боеприпасов, их расшифровка.

2. Укупорка и её маркировка.

3. Обращение с боеприпасами на огневой позиции и при транспортировке.

4. Требования безопасности при обращении с боеприпасами.
 Заключительная часть                                                                                                    
	10

15

35

25

5



1 . ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ                                                    - 10  минут

Принять доклад дежурного по взводу, проверить наличие студентов, их внешний вид, материальное обеспечение. Объявить тему и цель занятия и учебные вопросы с обязательной записью их в конспект.

           2.  ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ                                                             - 75  минут
I. Клеймение, маркировка и окраска боеприпасов и их расшифровка.
Маркировка - это совокупность знаков, характеризующих выстрелы и их составные части, Маркировка содержит сведения о боевом назначении выстрелов, производственные данные о выстрелах и их составных частях, а также сведения, удосто​веряющие качество.

На составные части выстрелов маркировка нанесена ударным способом или способом давления и краской.

Выстрелы и их элементы имеют опознавательные знаки (клейма и маркировку), предохранительную и отличительную окраску.

1. Клеймение.

Клеймами называются знаки,  выбитые на металле.

На снарядах выбиты (выдавлены) следующие основные клейма:

К - номер или условное обозначение механического завода-изготовителя корпуса;

4 - номер партии;

83 - год изготовления или условное обозначение года изготовления;

- клеймо начальника ОТК завода

Клейма нанесены на цилиндрической части корпуса выше ведущих поясков и расположены в указанной выше последовательности в одну строчку через тире.

[image: image1.jpg]IATVE pUYECRAA ﬂ‘i 83‘95'

4acTh kopmyca / S

cHapsaza 2—\ SN
T
l\_/‘\_{/ Bepymuil IOSACOR




Кроме того на снарядах   выбиваются клейма:

20- с  указанием номера или обозначения плавки металла (на цилиндрической части корпуса над отпечатком по Бриннелю);

- отпечатка твердости по Бриннелю;

Т - дублирующего клейма шифра ВВ на цилиндрической части корпуса; 

+++  - дублирующего клейма весового знака на ведущем пояске


2. маркировка.

Маркировкой называется знаки и сокращенные надписи, нанесенной черной краской на снарядах, гильзах с боевым зарядом, на картузах зарядов и на укупорке. Примерная маркировка на снарядах.

[image: image2.jpg]/
K wugp, srapax. |

3- Homep napruu
83-r00 cHapamenus

122 Kanuop crapada
+ Becasou 3HaK

77X

\\‘
T

!
L

wuwmp BB

Corpawdunpiis
uHdekc
cHapsda




3. Окраска снарядов.

Окраску снарядов применяют для предохранения их от ржавчины, а также как дополнительное средство для распознавания по их боевому применению.

Для предохранения от ржавчины поверхность снарядов, за исключением центрующих утолщений и ведущего пояска, окрашена краской серо-дикого цвета, а агитационного снаряда красной краской.

Центрующие утолщения и ведущие пояски покрывают лаком.

В качестве отличительной окраски на снарядах наносятся кольцевые полосы установленного цвета. Например: на снаряде дымовом черная кольцевая полоса выше верхнего центрующего утолщения, а на осветительном снаряде белая кольцевая полоса на цилиндрической части снаряда ниже верхнего центрующего утолщения.

Знание клеймения, маркировки и окраски снарядов и умение рас​шифровки их.  Необходимые условия для выполнения требований баллис​тической подготовки Правил стрельбы и управления огнем артиллерии (ПС и УО-83) ст.ст. 46, 47 и 48,  т.е. на огневой позиции боеприпасы сортируются:

· по индексу (назначению снарядов);

· по марке  (типу) взрывателя;

· по индексу (устройству) и номеру (составу) заряда;

· по данным сборки (партиям) зарядов.

На дне гильзы нанесена маркировка: год изготовления, номер партии, шифр предприятия-изготовителя, клеймо начальника ОТК.

На боковой поверхности корпуса взрывателя (дистанционной трубки) нанесена маркировка: марка взрывателя (трубки), шифр завода-изготовителя, номер партии, год изготовления взрывателя (трубки).

На дне капсюльной втулки нанесена маркировка: марка капсюльной втулки, шифр завода-изготовителя, номер пар​тии, год изготовления.
2. Укупорка и её маркировка.

Упаковка - деревянный ящик прямоугольной формы - пред​назначена для обеспечения сохранности выстрела при транспор​тировке и хранении. Выстрел в ящик помещается комплектно, т.е. снаряд в окончательно или не окончательно снаряженном виде 2 заряд в гильзе. В каждом ящике помещается один выстрел.

Снаряд и заряд в гильзе закреплены в ящике вкладышами. Тарными досками и крышкой, прикрепленной к корпусу ящика ме​таллическими петлями и замками.

При вскрытии ящиков сохранять вкладыши и закладные доски, которые возвращаются на склад для повторного использования.

-.Маркировка на ящиках с выстрелами

[image: image3.jpg]lla nepenned cTeRKe AUKKA:

LianbroGounmit

152-2A65
[82-2CI9

OCLi~23T
0-92~0

I wr

H

dpyTTo 85 KD
PT-2M
I1-92-0

2~92-0

- HAUMEHOBAHWE 3aD:ila;

- YCJIOBHO® HAMMEHOBAHWE apTAIIICPUUCKUX CHCTEM,
K KOTODHM IIPSIHABHAYSH BHCTDEJ.

- COKpauligHHas HaliMch O HA3KAWEHUWH CHApANE;

- HOMep NapTud BHCTDPEJOB, Ion cOopkH, mudp
6asH, HpOM3BONMBIIEHE COOPHY BHCTDEJOB;

~ KOMMYECTBO BHCTPONIOR B SUAKE;

- BHAK MACCH CHapsia (HOPMANBHHM);

- Macca AUFKA ¢ BHCTPAJIOM;

- MapKa BIPHBATENA;

- HOMep IapTW#, I'0N MSroToBIeHMT, wadp saBoma -
M3TOTOBATENT BIDHBATENEH,

- Mecsr, # Toj (IBe nocaepHae UMEPH) NDUBEIGHMT
CHApAfA B OKOHYATOALHOS CHapAgeHue, wafp GasH,
OpUBOIUBLNOY CHADAL B OKOHUATENBHO® CHADAMSHUE.

Ha npaBo# GOKOBOH CTOHKe suUKa:

0245
3~0-92

A-IX~2

- COKDAUeHHN MHIEKC cHApAna;
- wnQp CHApARATENEHOTO B3aBOZAa, HOMep NapIuy,
YOI CHADANOHM }

~ AP BIPHBYATOTO BOUECTBA.




Кроме того на передней и правой боковой стенках ящика нанесена маркировка, характеризующая степень опасности груза. Для выстрела с осколочно-фугасным снарядом она состоит из:

знака опасности, представляющего из себя ромб оранжевого цвета. В верхнем углу ромба изображена черная взрывающаяся бомба, по диагонали нанесена надпись ВЗРЫВАЕТСЯ или ВЗРЫВ, в нижнем углу нанесены надписи: 1,1F - номер' подкласса и группа совместимости, второй строкой нанесена надпись I , номер клас​са опасного груза; условного номера опасного груза 110, заключенного в равносторонний треугольник.

Примечания:

1. Если в ящиках лежат неокончательно снаряженные выстрелы, то маркировка о взрывателе не наносится. При этом на знаке опасности номер подкласса и группа сов​местимости будет 1.1Е, а условный номер опасного груза - 116.

2. На ящиках с выстрелами, изготовленными до введения новых правил перевозок опасных грузов вместо условного номера опасного груза НО и 116 в треугольнике нанесен разряд груза 3.

[image: image4.jpg]Puc. 25

Ha nepenued# CTeHKe AuMKA:

22¢=L-20

15e-37

223 ~ YCNOBHOE HAMMOHOBAHKE &PTUIIEDUACKUX CHUCTOM,
132-2A65 K KOTOpHM [IpeIHaB3HAYeH BHCTDeN;

222-2C0I9

Zoanul - HAUMEHOBAHMe 3apAla.

Ha npaBo#t GoKOBO¥ CTeHKe AumKa:
045 - coxpalleHHHY HHIEKC CHADAJLA.




3. Обращение с боеприпасами на огневой позиции и при транспортировке.

Выстрелы при правильном с ними обращении безопасны и безотказны в действии. Сохранность и безотказность действия боеприпасов, находящихся в войсках, зависят от правильного их хранения, тщательного ухода, осмотра, а также умелого обращения с ними.

К работе с выстрелами допускается личный состав, изучивший устройство выстрелов и правила обращения с ними.  Незнание устройства, действия и правил обращения с выстрелами может привести к анормальным действиям составных частей выстрела, а также к преждевременному разрыву снаряда в канале ствола гаубицы или на траектории полета, к преждевременному срабатыванию заряда в неполностью закрытой каморе ствола гаубицы.

Полные сведения по хранению и сбережению боеприпасов изложены в "Руководстве по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения", ч.Х. Воениэдат, 1989 г,

В войска выстрелы могут поступать как в окончательно, так и в неокончательно снаряженном виде. При приведении выстрелов в окончательно снаряженный вид следует руководствоваться требованиями "Руководства по приведению боеприпасов в окончательно снаряженный вид"* Воениздат, 1978 г.

На огневую позицию выстрелы подаются в окончательно снаряженном виде в штатной упаковке.

Доставленные на огневую позицию выстрелы необходимо осмотреть с целью проверки их исправности и готовности к стрельбе.

Перед осмотром выстрелы (снаряды и заряды в гильзах) необходимо очистить от песка, пыли, грязи.

При осмотре следить за тем, чтобы:

доставленные выстрелы имели маркировку, указанную в разделе 8 настоящего технического описания;

взрыватели, снаряды, заряды в гильзе, капсюльные втулки не имели дефектов, указанных в подразделе 9.2 настоящего технического описания.

Одновременно с осмотром выстрелов необходимо произвести их сортировку в последовательности, отвечающей важности признаков, а именно:

по назначению снаряда (осколочно-фугасные, со стреловид​ными элементами, осветительные) - определяются по нанесенной на них маркировке;

по типу взрывателя (трубки) у снаряда;

по составу и устройству заряда (дальнобойный, полный переменный, уменьшенный переменный) - определяется по маркировке на гильзе;

по партиям зарядов, определяемым по маркировке, при этом следует иметь в виду, что различие хотя бы в одной букве или цифре маркировки (за исключением номера партии сборки зарядов) указывает на принадлежность зарядов к разным партиям;

по партиям снарядов - определяется по нанесенной на снарядах маркировке;

по знакам масс на снарядах.

Сортировку зарядов по партиям надо производить особенно тщательно и правильно, так как заряды разных партий могут лазать при стрельбе несколько отличающиеся начальные скорости снаряда. Вследствие этого дальность полета снарядов при стре​льбе зарядами разных партий будет различна, что усложняет пристрелку и стрельбу на поражение и влечет за собой излишний расход боеприпасов.

Заряды,  маркировка которых отличается только номером партии сборки их на артиллерийской базе, можно считать принадлежащими к одной партии.

Сортировку снарядов по знакам массы производить лишь после сортировки их. по партиям зарядов.

После сортировки крупные партии зарядов, а также сна​ряды с одинаковой маркировкой и знаками масс необходимо равномерно распределять между всеми гаубицами батареи.

Осмотренные и рассортированные боеприпасы долины быть уложены в сухом месте на подстилку из подручных материалов (досок, хвороста, соломы, ветвей» брезента), укрыты от дождя, снега, солнечных лучей, песка, пыли и тщательно замаскиро​ваны (маскировочными сетями, ветвями, травой а т.п.) от наземного и воздушного наблюдения противника»

При укладке боеприпасов на огневой позиции надо добиваться , чтобы они занимали как можно меньше места и не стесняли работу орудийного расчета.

Штабелирование выстрелов без упаковки не допускается,

Обращение о выстрелами во время стрельбы

Перед заряжанием гаубицы проверить, чтобы с дульной части ствола был снят чехол. Убедиться в том, что в канале ствола нет смазки, грязи, песка и других посторонних пред​метов , а перед стволом гаубицы деревьев, кустарника и мате​риалов, использованных для маскировки огневой позиции, так как это может послужить причиной преждевременного разрыве, снарядов.

Перед заряжанием снаряд и гильзу, при наличии на них смазки, песка, снега, пыли, необходимо протереть ветошью, при этом маркировка снарядов и зарядов не должна быть повреждена или стерта. Заряжать гаубицу следует осторожно, но не снижать темпа стрельбы. С выстрелами (снарядами и зарядами) обращаться бережно, не ронять их, не допускать ударов взрывателем (трубкой) о казенную и другие выступающие части гаубицы.

Предохранительные колпаки и колпачки у взрывателей (трубок) свинчивать (снимать) непосредственно перед заряжанием и выполнением скомандованных установок.
4. Требования безопасности при обращении с боеприпасами.

При проведении стрельб необходимо выполнять указания по обеспечению безопасности, изложенные в таблицах стрельбы и настоящем ТО и ИЗ.

При обращении с зарядом в гильзе не допускать ударов по капсюльной втулке и гильзе.

 Запрещается стрелять:

- выстрелами с дальнобойным зарядом  всеми снарядами, кроме осколочно-фугасных снарядов 0Ф45, 0Ф45-1, ОФ64 и ОФ61;

- окончательно снаряженными снарядами, упавшими без упаковки с любой высоты в любом положении, а также выстрелами с окончательно снаряженными снарядами, упавшими в упаковке с высоты более 1,5 м. Эти снаряды и выстрелы остаются безопасными для транспортирования к месту их уничтожения, но не пригодны к боевому применению;

- снарядами с недовинченными взрывателями (трубками), или со взрывателями (трубками), поступившими без колпаков и предохранительных колпачков, с поврежденной мембраной. Применение снарядов с недовинченными взрывателями может привести к преждевременному разрыву снаряда в канале ствола;

- снарядами с помятостью корпусов, наличием коррозии, отсутствием установленной маркировки;

- снарядами с трещинами и ржавчиной на корпусе и переходной  втулке, с сильно забитыми ведущим  поясками, с забоинами и глубокими раковинами на центрующих утолщениях;

- снарядами с частично ввинченными или незакерненными переходными втулками;

- зарядами в гильзе без маркировки, или с нарушенной герметизацией, а также с выступающим за срез дульца гильзы тесьменным кольцом, с наличием трещин на дне и корпусе гильзы, со слившимися или выступающими за донный срез гильзы капсюльными втулками. Выступающая часть тесьмяного кольца при заряжании может попасть между наружной частью дульца гильзы и каморой ствола, что приведет к аварийной ситуации.  При выступании капсюльной втулки за донный срез гильзы возможен удар по ней при закрываний затвора и вследствие этого воспламенение заряда при неполностью закрытом затворе. Утопание капсюльных втулок за донный срез гильзы допускается не более 5 мм с учетом прогиба дна гильзы. При большем утопании капсюльной втулки возможны осечки из-за недостаточного воз​действия удара бойка; с недосылом снаряда в камору ствола гаубицы;

снарядами со взрывателями ударного действия без колпачка в сильный дождь, град, снегопад, так как в этих условиях воз​можны разрывы снарядов на траектории;

при нахождении своих войск впереди, гаубицы на расстояние 1000 м в зоне угла 40° при стрельбе снарядами со стреловидны​ми элементами.

Снаряды и заряды с указанными дефектами подлежат воз​врату на склады боеприпасов для ремонта или уничтожения сог​ласно указаниям, изложенным в "Руководстве по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения", ч. I. Воениздат, 1989 г.

9,2.2. Запрещается в войсках и на складах боеприпасов:

- разбирать взрыватели и трубки и исправлять их;

 -разбирать или охолащивать снаряды, осуществлять разборку или какие-либо работы с метательными зарядами, в том чис​ле извлекать тесьмяное кольцо, залитое герметизирующим сос​тавом;

- использовать боевые выстрелы и их элементы в качестве учебных;

- трогать и переносить стреляные неразорвавшиеся снаряды, так они остаются опасными для жизни и подлежат уничтожению на месте подготовленными подрывниками.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ                                                               - 5 минут


Подвести итог занятия. Ответить на вопросы. Дать задание на самоподготовку. 

Задание на самоподготовку: изучить  устройство гильз и боевых зарядов.
Литература: Учебник сержанта РВ и А СВ часть Ш; изд.1977 г 
