Защитная заглушка и Biss процедуры приемника SuperMax 
1.Sm2300 HD

Поддержка (микро бокс) защитной заглушки : Прямое открывание, если нет, нажать 9339 и выбрать SSSP(сдвоенный)
Biss поддержка:

Нажмите на BISS канал и нажмите на красную кнопку.

Поставьте правильный ключ BISS, канал будет открыт

--------------------------------------------------------------------------

2.SM 9400PIP

Поддержка (микро бокс) защитной заглушки : 

Прямое открывание, если нет, нажать ‘9339’ на ПДУ и выбрать SSSP(сдвоенный)
Biss поддержка:

Нажмите кнопку информации 2 раза и КРАСНУЮ кнопку
Нажмите правильную клавишу Biss, канал откроется
----------------------------------------------------------------------------
3.SM 9900CA
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: 

Прямое открывание, если нет, нажать ‘9339’ на ПДУ и выбрать SSSP(сдвоенный)
Biss поддержка:

Автоматическое открытие biss, если не открывается,
нажмите 9339 и введите редактирование клавиши.

Идите на опцию biss и нажмите правильную клавишу.

----------------------------------------------------------------------------

4.FT 2050/2070/2090 Biss процедура
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: 

Нажмите ‘9339’ на пульте дистанционного управления и выберите SSSP(СДВОЕННЫЙ)

Biss поддержка:

1. Сначала удерживайте канал biss 

2. Нажмите на информацию на пульте дистпнционного управления и нажмите OK, а затем кнопку biss, канал откроется
Biss поддержка: (СТАРЫЙ ПРИЕМНИК)
1. Сначала удерживайте канал biss 

2. Нажмите кнопку OК на ПДУ, чтобы открыть страницу списка ТВ 
3. Затем нажмите 3 для редактирования на ПДУ, вы можете видеть опцию Biss 

4. Выберите панель нуля и нажмите ОК, а затем удалите все нули и введите номер biss правильно
5. Нажмите OК для сохранения и снова ОК для подтверждения

6. Ждите пока не откроется канал biss 

----------------------------------------------------------------------------
5.SM 550 и 650 Biss процедура
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

1. Сначала удерживайте канал biss 

2. Нажмите кнопку обратной перемотки (<<) на пульте дистанционного управления, чтобы увидеть опцию Biss 
3. Для редактирования кнопки biss, нажмите ОК и введите правильный код Biss 

4. Нажатие на Выход сохранит изменения и канал biss обязательно откроется.

6.9950,9200 и 1x1 Power Plus
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки 
Выберите Меню ->интерфейс ->cas-> выберите SSSP
Biss поддержка:

Выберите Меню ->интерфейс ->конфиг-> CAS-ДА
Удерживайте канал biss и нажмите КРАСНУЮ кнопку 

Выберите правильную кнопку Biss, канал будет открыт
----------------------------------------------------------------------------
7. 9300 UHC
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Нажмите кнопку Меню и нажмите 6000 на ПДУ
Появится новое меню и введите const CW
Вы увидите опцию biss и введите ее
----------------------------------------------------------------------------

8. HD 5000

Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Сначала удерживайте канал biss 

Нажмите Меню и 4132 на пульте дистанционного управления, и вы увидите меню Biss 

Красная кнопка является дополнительной кнопкой biss, введите шифр biss и нажмите OK, выход.
Канал Biss откроется.
(Примечание: если не открывается, удалите данные всех кнопок, нажав голубую кнопку и снова нажмите кнопку biss)            
----------------------------------------------------------------------------
9. SM 750      

Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Сначала удерживайте канал biss 

Нажмите синюю кнопку на пульте дистанционного управления
Нажмите ДОБАВИТЬ и введите название канала и кнопку Biss, нажмите ОК (желтая кнопка)
И затем Сохранить (синяя кнопка)
----------------------------------------------------------------------------
10.SM 2350 HDCA & SMHD 2370 CA
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Сначала удерживайте канал biss 

Нажмите ОК и удерживайте список каналов

Затем нажмите синюю кнопку на пульте дистанционного управления

Далее, нажмиет ОК и введите шифр Biss и нажмите ОК (желтая кнопка)

Далее нажмите Сохранить (синяя кнопка)

----------------------------------------------------------------------------
11.SM 9650  USPI
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открывание, если нет, нажать ‘9339’ и выбрать SSSP(сдвоенный)
Biss поддержка:

Нажмите кнопку информации 2 раза и КРАСНУЮ кнопку
Нажмите правильную клавишу Biss, канал откроется
12. SM 2425HD, SM 2350 Power Tech and SM 2560 Brilliant
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Сначала удерживайте канал biss 

Нажмите ОК и удерживайте список каналов

Затем нажмите синюю кнопку на пульте дистанционного управления

Далее, нажмиет ОК и введите шифр Biss и нажмите ОК (желтая кнопка)

Далее нажмите Сохранить (синяя кнопка)

13. MICROBOX И ПРОЦЕДУРА BISS:

SM 3100 HD И SM 3150 HD

Поддержка Dongle (Micro Box):

Введите встроенное меню в основном меню

Вы можете увидеть функцию ExSIM во встроенном меню

Нажмите КРАСНУЮ (тип запуска - АВТО тип) и затем нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку (пуск)

ExSIM: Вы можете подключить внешние модули, которые используют спаренный протокол, Y4, KNJ ... (Пуск> ОК> Настройка модуля)

           Спутниковый модуль "А" для спаренного протокола и спутникового модуля "B" для Y4

Biss поддержка:

Введите встроенное меню в основном меню

Вы можете видеть, функцию “COCONUT” во встроенном меню

Нажмите КРАСНУЮ (тип запуска - АВТО тип) и затем нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку (пуск)

Просто нажмите кнопку выхода на пульте дистанционного управления.

Теперь держите канал BISS первым
Нажмите 2 раза кнопку информации, а затем КРАСНУЮ кнопку

Теперь появится новое окно
Нажмите кнопку ОК, введите ключи BISS и сохраните
14. SM340HD Dream liner ,SM380 HD super jumbo &SM390 Ultra max
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Нажмите “OPT+” пульт дистанционного управления
Далее нажмите Сохранить (кРАСНАЯ кнопка)

Нажмите правильную клавишу Biss, канал откроется
15. HD 2550 CA МИНИ
Поддержкааппаратногоключа (микрокоробка) :прямоеоткрытие
 
Bissподдержка:
 1. СНАЧАЛА УСТАНОВИТЕ КАНАЛ BISS 
2. МЕНЮ->УСЛОВНЫЙ ДОСТУП-> CA УСТАНОВКИ ->РЕДАКТИРОВАНИЕ КЛЮЧА -> BISS ->НАЖМИТЕ OK
3. УДАЛИТЕ СТАРЫЕ КЛЮЧИ BISS 
4. ДОБАВЬТЕ–ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА
5. УСТАНОВИТЕЧАСТОТУ И КЛЮЧ BISS И ЗАТЕМ СОХРАНИТЕ
6. КАНАЛ ОТКРОЕТСЯ

16.FT 2750 HD
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Сначала удерживайте канал biss 

Нажмите ОК и удерживайте список каналов

Затем нажмите синюю кнопку на пульте дистанционного управления

Далее, нажмиет ОК и введите шифр Biss и нажмите ОК (желтая кнопка)

Далее нажмите Сохранить (синяя кнопка)

17.SM 3000 HD
"" "Обновление программного обеспечения с новой www.newprog.net" "" "
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержки:
Меню -> Установка -> Патч Меню -> Руководство ключ -> нажмите OK
Нажмите зеленую кнопку для добавления BISS код
Выход, чтобы сохранить

G-акцию (G-share Server): Прямая открытым

Если не открыто

Меню -> Установка -> Патч Меню -> Настройки сервера -> нажмите OK -> нажмите клавишу F1 в удаленном (нагрузки сервера по умолчанию)
18.SM 4110 HD Mini

"" "Обновление программного обеспечения с новой www.newprog.net" "" "
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Нет Поддержка
Biss поддержки:
  Нажмите "8899" от пульта дистанционного управления, то оно показывает "ЭВС Enable"
  Нажмите эту кнопку (    ), чтобы увидеть Biss функции,
Нажать Add (Красная кнопка), чтобы добавить BISS ключи и кнопка ОК.
19.SM 4120 HD FTA

"" "Обновление программного обеспечения с новой www.newprog.net" "" "
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Нет Поддержка
Biss поддержки:
  Нажмите "8899" от пульта дистанционного управления, то оно показывает "ЭВС Enable"
  Нажмите эту кнопку (    ), чтобы увидеть Biss функции,
Нажать Add (Красная кнопка), чтобы добавить BISS ключи и кнопка ОК.
20. SM 9700GOLD + CA HD
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки : Прямое открывание, если нет, нажать 9339 и выбрать SSSP(сдвоенный)

Biss поддержка:

Нажмите на BISS канал и нажмите на красную кнопку.

Поставьте правильный ключ BISS, канал будет открыт
21. FT 9700 Diamond and SM 9700 CA Gold Plus
Поддержка (микро бокс) защитной заглушки: Прямое открытие
Biss поддержка:

Сначала удерживайте канал biss 

Нажмите ОК и удерживайте список каналов

Затем нажмите синюю кнопку на пульте дистанционного управления

Далее, нажмиет ОК и введите шифр Biss и нажмите ОК (желтая кнопка)

Далее нажмите Сохранить (синяя кнопка)

-------------------------------------------------------------------------------
