# Блоки предохранителей

Блок предохранителей в салоне (слева от рулевой колонки)

1 (10A) Аудио система, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов поворотных зеркал, питание NATS(с чип-ключем)

_2 (10A) Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал

_3 (15A) Мотор омывателя переднего и заднего стекла

_4 (10A) Приборная панель

_5 (10A) Электроника

_6 (10A) Модуль подушек безопасности

_7 (10A) Электроника

_9 (10A) Освещение салона и багажника

12 (10A) Стоп-лампы

13 (10A) Passive Entry (Для систем с Чип-ключом)

14 (10A) Электроника

15 (15A) Розетка - прикуриватель

16 (10A) Подогрев сидений

17 (15A) Розетка - консоль, багажник

18 (15A) Вентилятор отопителя/кондиционера (Воздушный вентилятор кондиционера)

19 (10A) Кондиционер

20 (15A) Вентилятор отопителя/кондиционера (Воздушный вентилятор кондиционера)

Блок предохранителей в моторном отсеке (перед аккумулятором)

34 (15A) Аудио-система питание от аккумулятора

35 (10A) Звуковой сигнал

36 (10A) Питание на генератор (HR)

37 (10A) Система дневного головного света (CH)

_F (40A) Мотор гидропомпы ABS*

_G (40A) Вентилятор охлаждения мотора*

_H (40A) На замок зажигания*

_I (40A) Нагреватель системы кондиционирования

_J (40A) Питание на разъемы "BAT BCM"(74) и "BAT PW"(79) блока BCM

_K (30A) Соленоиды блока ABS*

_L (30A) Мотор омывателя фар*

_M (60A) Электронный усилитель руля*

- Предохранители M,L,K и H,G,F спаренные

Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM, около левой фары)

43 (10А) Головная фара дальнего света правая

44 (10А) Головная фара дальнего света левая

45 (10А) Кондиционер, подсветка штатной музыки и правые габариты (так было: Габариты (Tail Combination), подсветка, моторы регулировки фар)

46 (10А) Parking light Подсветка переключателей под.сидений, откр/закр. дверей

48 (20А) Мотор стеклоочистителя лобового стекла

49 (15А) Головная фара ближнего света левая

50 (15А) Головная фара ближнего света правая

51 (10А) Компрессор кондиционера

55 (15А) Обогреватель заднего стекл

56 (15А) Обогреватель заднего стекла

57 (15А) Бензонасос (CH)

58 (10А) Питание систем автоматической трансмиссии (AT)

59 (10А) Блок управления ABS

60 (10А) Дополнительная электрика

61 (20А) На клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки(для CH)

62 (20А) На клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM (C), клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC

63 (10А) Кислородные датчики

64 (10А) Катушки инжекторов

65 (20А) Передние противотуманные фары